Источник поляризованных дейтронов

(ускорительный комплекс ЛВЭ ОИЯИ)

В.В. Фимушкин

Объединенный институт ядерных исследований

А.С. Белов

Институт ядерных исследований РАН, г. Троицк Московской области

Активное начало поляризационных исследований в ЛВЭ ОИЯИ относится к 1980-м годам, когда для базовой установки синхрофазотрон (4.5ГэВ/нукл.) был разработан 200 мкА криогенный источник поляризованных дейтронов (↑D+) ПОЛЯРИС [1,2].

С вводом в эксплуатацию сверхпроводящего ускорителя НУКЛОТРОН (в отличии от синхрофазотрона эта машина с жесткой фокусировкой, работающая в режиме 8 мкс однооборотной инжекции) и закрытием в 2002 году синхрофазотрона в продолжении развития поляризационной программы в 2002 – 2005 г.г. были успешно проведены первые сеансы с поляризованным пучком на НУКЛОТРОНЕ. При этом в качестве источника поляризованных дейтронов использовалась установка ПОЛЯРИС.

Дальнейшее развитие поляризационной программы предполагает существенное увеличение интенсивности источника поляризованных частиц. Цель – увеличение интенсивности ускоренного поляризованного пучка ↑D+ до 1010 част./имп. Проведенные оценки и первые сеансы с поляризованным пучком на НУКЛОТРОНЕ показывают, что деполяризующие резонансы для ускоренных дейтронов отсутствуют во всем диапазоне энергий ускорителя.

В данном проекте предусматривается поэтапно реализовать следующее:

- разработку универсального высокоинтенсивного источника поляризованных дейтронов (протонов) с зарядообменным плазменным ионизатором (ЗПИ) с проектным током на выходе источника до 10 mА ↑D+ (↑Н+) и поляризацией ~ 90 % от номинальной векторной поляризации +-1 и тензорной   +1,-2  на базе оборудования переданного в рамках Соглашения между ОИЯИ и IUCF (Bloomington, USA) и в сотрудничестве с ИЯИ РАН (г. Троицк). При необходимости разрабатываемый источник может конвертироваться в источник поляризованных отрицательных ионов ↑D- (↑Н- ),

- переоборудование помещения форинжектора ЛУ-20, в частности, высоковольтной (400кВ) платформы под габариты создаваемого источника (ориентировочно 4х3 м2), электрической станции питания с целью увеличения ее мощности до 25 кВт, организация на высоковольтной платформе водяного контура охлаждения обмоток и блока питания шестиполюсного электромагнита, соленоида ионизатора, источника плазмы, высокочастотных переходов, турбомолекулярных и криогенного вакуумных насосов, компрессора и криогенератора диссоциатора, линии сжатого воздуха на высоковольтной платформе для работы пневматических вакуумных затворов, улучшение вакуумной откачки трубки форинжектора с использованием турбомолекулярных насосов.

- существующая система дистанционного управления источником потребует изменений, так как она предполагает работу источника под потенциалом «земли» (для ионизатора под потенциалом 25 кВ).

- стендовые испытания установки и ее отработку в специально оборудованном помещении в кор. 203А

- монтаж источника и оборудования в помещении форинжектора ЛУ-20, сеансы с ЛУ-20, поляриметрия пучка на выходе ЛУ-20.

Наиболее трудоемкой и затратной является разработка источника ↑D+, которая будет базироваться на оборудовании установки Cooler Injector Polarized IOn Source (CIPIOS) [3], разработанной в Indiana University Cyclotron Facility (IUCF, USA) в коллаборации с Институтом ядерных исследований РАН (г. Троицк) в 1999 г. CIPIOS предназначен для получения высокоинтенсивных поляризованных и неполяризованных пучков H-, D-.

Установка состоит из источника поляризованных атомов (ИПА) с использованием постоянных шестиполюсных магнитов (В = 1.4 Т), высокочастотных переходов между спиновыми состояниями атомов и зарядообменного плазменного ионизатора (ЗПИ) [4,5], в котором поляризованные ионы образуются при почти резонансной перезарядке поляризованных атомов с тепловой энергией, полученных по методу атомарного пучка, и неполяризованных ионов в плазме. Неполяризованные ионы H- и D- генерируются в плазменном ионизаторе при подаче в источник плазмы водорода или дейтерия соответственно.

Для получения поляризованных ионов D- в диссоциатор источника подается дейтерий, а в источник плазмы ионизатора - водород, и используется реакция:

↑D° + H- → ↑D- + H°

В плазме энергия сталкивающихся частиц ~ 10 эВ. Для таких энергий сечение реакции - 10–14 cm2. Большое сечение реакции перезарядки приводит к высокой эффективности перезарядки и высокой интенсивности данного источника.

Для охлаждения атомарного пучка используется криогенератор. В источнике CIPIOS используется схема поляризации дейтронов с двумя шестиполюсными магнитами и тремя высокочастотными переходами (ВЧ) переходами, которая позволяет получать ядерную векторную поляризацию +/- 1 и тензорную +1, -2.

Ориентация спина и для ионов ↑H- и для ионов ↑D-.на выходе источника вертикальная.

Характеристики источника отрицательных поляризованных ионов водорода IUCF (CIPIOS):

- импульсный ток пучка поляризованных ионов ↑H- (↑D-) - 1.8 (2) мА

- импульсный ток пучка неполяризованных ионов H- (D-): - 40 (30) мА

- степень поляризации ↑H: 80-85%

- степень поляризации ↑D-:

| Тип поляризации | Pz номинальная | Pz измеренная | Pzz номинальная | Pzz измеренная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| векторная (+) | +1 | 0.909(31) | +1 | 0.891 (13) |
| векторная (-) | -1 | -0.684 (30) | +1 | 0.695 (14) |
| тензорная (+) | 0 | 0.003 (32) | +1 | 0.875 (13) |
| тензорная (-) | 0 | 0.020 (33) | -2 | -1.591 (13) |

- нормализованный эмиттанс ↑H- (↑D-): 1.2 π мм мрад

- длительность импульса: до 500 мкс

- частота повторения импульсов: 1- 4 Гц

- энергия пучка поляризованных ионов 25 кэВ

Для источника CIPIOS получена долговременная до 1000 часов стабильность интенсивности и поляризации. Надежность работы CIPIOS без участия персонала с автоматизированной системой управления в течение ~ 1000 час. с остановками для регенерации крионасоса и отепления узла диссоциатора через каждые две недели непрерывной работы. Замена катода в источнике плазмы ионизатора осуществляется через шесть недель непрерывной работы при частоте следования импульсов 1 Гц.

Источник также генерирует неполяризованные пучки отрицательных ионов водорода и дейтерия с током в импульсе до 30 мА соответственно (после поворотного магнита в источнике).

Использование отрицательных ионов позволяет использовать перезарядную инжекцию в кольцевые ускорители и повысить количество инжектированных ионов. Так, пучки поляризованных ионов ↑H- (↑D-) из источника CIPIOS в IUCF инжектировались по методу перезарядной инжекции в кольцевой накопитель-ускоритель CIS. Длительность инжектированного пучка была около 100 мкс, что позволяло инжектировать в CIS 5 1011 поляризованных ионов на один импульс пучка из линейного ускорителя.

В ускорителе НУКЛОТРОН используется однооборотная инжекция, и не предусматривается перехода на перезарядную инжекцию отрицательных ионов. Поэтому для НУКЛОТРОНа целесообразно использовать источник положительных поляризованных ионов дейтерия, так как в источниках положительных поляризованных ионов с перезарядным ионизатором достигается более высокая интенсивность пучка по сравнению с источником отрицательных поляризованных ионов ↑H- (↑D-).

В ИЯИ РАН разработан источник поляризованных протонов с зарядообменным плазменным ионизатором со свободным атомарным пучком в ионизаторе [6,7] и с использованием накопления поляризованных атомов в области ионизации [8,9]. Интенсивность и поляризация пучка ↑H+ из источника ИЯИ РАН достигли 6 мА, 85% [6,7] и 11мА, 80% [9] соответственно. Ионизатор с накоплением поляризованных атомов позволяет не только увеличить интенсивность пучка поляризованных ионов, но также уменьшить эмиттанс поляризованного пучка и значительно уменьшить ток ионов Н2+, которые трудно сепарировать от поляризованных дейтронов из-за почти точного совпадения  массы ионов Н2+ и D+. Число поляризованных ионов из источника при интенсивности пучка 10 мА и длительности импульса 8 мкс равно 5 10 11, что удовлетворяет требованиям данного проекта. Нормализованный эмиттанс пучка из источника равен ~1 мм мрад [9], что значительно меньше аксептанса линейного ускорителя ЛВЭ. Использование схемы поляризации источника CIPIOS позволит получать ядерную векторную поляризацию дейтронов +/- 1 и тензорную +1, -2.

В связи с вышеизложенным предполагается провести реконструкцию зарядообменного ионизатора источника CIPIOS в ионизатор с использованием накопления поляризованных атомов дейтерия  и генерации поляризованных дейтронов почти резонансной перезарядкой накопленных поляризованных атомов в водородной плазме. Следует отметить, что в ИЯИ РАН не проводились испытания зарядообменного ионизатора с накоплением поляризованных атомов в долговременном режиме работы. Такие испытания необходимо провести в рамках реализации данного проекта.

Сравнение характеристик источников поляризованных ионов показано в таблице. Из приведенных в таблице данных следует, что источник отрицательных поляризованных ионов водорода с зарядообменным плазменным ионизатором, разработанный в ИЯИ РАН, обеспечивает получение поляризованных пучков с наиболее высоким значением критерия качества пучка P2I. Для поляризованных протонов сравнимые значения P2I для генерируемых пучков обеспечиваются источником поляризованных протонов с зарядообменным плазменным ионизатором с накопительной ячейкой, разработанном в ИЯИ РАН и источником с оптической накачкой, испытанным TRIUMF/INR. Однако, следует отметить, что значительным преимуществом источников с атомарным пучком по сравнению с источниками с оптической накачкой является успешно реализованная во многих источниках  возможность достижения ядерной векторной поляризации дейтронов +/- 1 и тензорной +1, -2. Реализация этой схемы поляризации для источника НУКЛОТРОНа позволит существенно повысить качество поляризационных исследований с ускоренным пучком поляризованных дейтронов.

| Лаборатория | Тип источника | Ток пучка I, мА | Поляризация векторная, Pz | Критерий качества P2I | Длительность импульса ΔT, мкс | Частота повторения импульса f, Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЯИ РАН | Атомарный пучок с зарядообменным ионизатором | ↑H+ - 11 ↑H- - 3.8 | 0.8 0.9 | 7.0 3.15 | 200 170 | 10 5 |
| TRIUMF/INR | Оптическая накачка | ↑H- - 8 ↑H+ - 50 | 0.5 0.5 | 2 12.5 |  |  |
| BNL (USA) | Оптическая накачка | ↑H- - 1 | 0.84 | 0.7 | 400 | 1 |
| ОИЯИ | Атомарный пучок с ионизатором Пеннинга | ↑D+ - 0.4 | 0.6 | 0.144 | 400 | 0.14 |

Так как переданное из IUCF (USA) оборудование источника CIPIOS не является полностью укомплектованным, предстоит разработка и изготовление недостающих модулей и узлов будущего источника, в основном это относится к источнику поляризованных атомов (ИПА), а также приобретение недостающего оборудования и приборов к источнику в целом.

Работы по проектированию и изготовлению узлов ИПА и оптимизации интенсивности атомарного пучка, а также проверку работы ячеек ядерной поляризации атомов дейтерия и водорода предполагается осуществлять в рамках соглашения с ИЯИ РАН. Для оптимизации интенсивности атомарного пучка планируется выполнить измерения плотности атомов в импульсном пучке атомов дейтерия времяпролетным масс-спектрометром и измерения распределения скорости атомов дейтерия в атомарном пучке, а также на основе полученной экспериментальной информации провести расчет оптимального расположения шестиполюсных магнитов. Проверку работы и настройку блоков ВЧ переходов планируется осуществить, используя шестиполюсный электромагнит, как анализирующий.

Работы по сборке и испытаниям зарядообменного плазменного ионизатора, в том числе с накопительной ячейкой в области ионизации, включая транспортировку водородной плазмы с потоком неполяризованных протонов до 100 мА через накопительную ячейку, оптимизацию ионно-оптической системы до 25 кэВ и транспортировку сильноточного протонного пучка, а также долговременные испытания работы с накопительной ячейкой в ионизаторе предполагается выполнить в ЛВЭ ОИЯИ в специально оборудованном помещении в кор. 203А

После завершения испытаний ИПА в ИЯИ РАН необходимо провести стендовые испытания источника поляризованных ионов в сборе на стенде в ЛВЭ ОИЯИ, а затем монтаж источника и оборудования в помещении форинжектора ЛУ-20.

Основные затраты: вакуумная техника - турбомолекулярные насосы, вакуумные затворы, арматура и криогенератор.

ИПА, работающий с выбранной частотой следования импульса и длительностью включает в себя следующие узлы:

-	вакуумная камера ИПА и шестиполюсных магнитов

-	разрядная колба с разрядным контуром и вакуумным фланцем с токовводами для ввода ВЧ мощности

-	канал охлаждения атомарного дейтерия

-	криогенератор

-	импульсный клапан для напуска молекулярного дейтерия в колбу диссоциатора

-	импульсный высокочастотный генератор, работающий по схеме с самовозбуждением на частоте ~50 мГц с импульсной мощностью до 5 кВт

-	модулятор анодного напряжения высокочастотного генератора с максимальным напряжением 4,5 кВ и импульсным током до 2 А

-	блок питания импульсного газового клапана

-	датчики измерения температуры канала охлаждения диссоциатора.

Работы по оптимизации параметров ИПА (интенсивность атомарного пучка, эффективность работы ячеек ядерной поляризации атомов дейтерия и водорода), а также по наладке и настройке ЗПИ предполагается осуществлять в рамках соглашения с ИЯИ РАН.

Проведение испытаний ИПА, включая:

-	измерения плотности атомов в импульсном пучке атомов дейтерия времяпролетным масс-спектрометром,

-	измерения распределения скорости атомов дейтерия в атомарном пучке,

-	получение атомарного дейтериевого пучка с плотностью в импульсе 2.51010 ат/см3 на расстоянии 150 см от эмиссионного отверстия канала охлаждения источника атомов и наиболее вероятной скоростью не более 1.5105 см/сек.

целесообразно осуществить в ИЯИ РАН (г.Троицк)

Планируемый график производства работ

| ## Перечень основных работ | Оценка трудозатрат, чел/мес. | ## Сроки, ## месяц |
| --- | --- | --- |
| ИПА (Договор ОИЯИ –ИЯИ РАН) - Проектирование и изготовление источника поляризованных атомов дейтерия для источника поляризованных ионов - Сборка и поузловая наладка оборудования - Комплексная наладка оборудования источника поляризованных атомов дейтерия | 6 5000 н/час (1 н/час–240 руб) 16 18 | 2 6 4 6 |
| ###### Итого | 40 | 18 |
| ###### ЗПИ - Проектирование и изготовление недостающих узлов зарядообменного плазменного ионизатора - Сборка и поузловая наладка оборудования - Комплексная наладка оборудования зарядообменного плазменного ионизатора | 4 1500 н/час 9 18 | 2 3 3 6 |
| Итого | 31 | 14 |
| Комплексная наладка оборудования и стендовые испытания Источника поляризованных дейтронов | 30 | 6 |
| Переоборудование помещения форинжектора ЛУ-20 для Источника поляризованных дейтронов | 4 1500 н/час | 2 4 |
| Сеансы с ЛУ-20. Поляриметрия пучка на выходе ЛУ-20 | 7 | 1 |

Источник поляризованных дейтронов с зарядообменным плазменным ионизатором.

Перечень узлов, блоков питания и приборов.

## Источник поляризованных атомов дейтерия (ИПА)

- Диссоциатор

- колба диссоциатора с разрядным контуром

- импульсный клапан напуска дейтерия (водорода)

- система напуска дейтерия (водорода) в клапан (5л баллон, редуктор, стабилизатор давления, форвакуумная откачка линии)

- канал охлаждения атомарного дейтерия (водорода)

- вакуумная камера с возможностью дифференциальной откачки сопловой камеры и пространства за скиммером (секций шестиполюсных магнитов)

- турбомолекулярный насос на2000 л /сек

- пневматический затвор Ду 250

- затвор (вентиль) Ду 40 на форваккумной линии турбомолекулярного насоса

- форвакуумный насос до 5-10  л/с

- криогенератор с компрессором

- скиммер

Необходимые блоки питания и приборы :

- ВЧ - генератор диссоциатора ( до 5 кВт в импульсе)

- модулятор анодного напряжения ВЧ – генератора

- источник питания ВЧ-генератора

- блок питания и управления клапаном импульсной подачи газа в диссоциатор

- измеритель температуры канала охлаждения диссоциатора

-	времяпролетный масс-спектрометр

- блок питания турбомолекулярного насоса (ТМН-2000)

- вакуумметры, вакуумметрические датчики

- Секция шестиполюсных магнитов

- набор – сборка из трех постоянных магнитов с устройством юстировки

- вакуумная камера

- турбомолекулярный насос 2000 л /сек

- пневматические затворы Ду 250

- затворы (вентили) Ду 40 на форваккумной линии турбомолекулярного насоса

- шестиполюсный электромагнит с межполюсными вставками из постоянных магнитов с устройством юстировки

Необходимые блоки питания и приборы:

- блок питания обмоток шестиполюсного электромагнита  (~ 400 А, 15 В)

- блоки питания турбомолекулярных насосов

- вакуумметр, вакуумметрические датчики

- Набор ячеек  ВЧ- переходов для ядерной поляризации дейтерия (водорода) с ВЧ – генераторами, измерителем ВЧ - мощности и источниками питания  дипольных магнитов

# Зарядообменный плазменный ионизатор (ЗПИ)

#### Источник плазмы

- источник плазмы с дуговым разрядом и холодным катодом

- быстродействующий клапан напуска водорода (дейтерия)

- катушка для создания магнитного поля вакуумная

- фланец с изолятором на 25 кВ и токовводами

- линия подачи водорода (дейтерия) к быстродействующему клапану (5л баллон, редуктор, стабилизатор давления, форвакуумная откачка линии)

- вакуумная камера

- турбомолекулярный насос 2 тыс. л /сек

- форвакуумный насос 5-10  л/с

- пневматический затвор Ду 250

- затвор (вентиль) Ду 40 на форваккумной линии турбомолекулярного насоса

Необходимые блоки питания и приборы:

- блок питания разряда источника плазмы  ( 300 А, 500 мкс)

- блок питания поджига дуги

- блок питания быстродействующего клапана напуска водорода (дейтерия)

- блок питания катушки для создания магнитного поля   (~200А, 10 В)

- блок питания турбомолекулярного насоса

- вакуумметры, вакуумметрические датчики

2	Конвертор плазмы и электроды ускорения и формирования  ионного пучка (необходим только для получения отрицательных ионов)

- конвертор с нагревателем

- цезиевая печка

- система электродов для ускорения и формирования ионного пучка

Необходимые блоки питания и приборы:

- блок питания нагревателя конвертора

- блок питания цезиевой печки

- блок импульсный ускоряющего напряжения -/+25 кВ (-   для отрицательных ионов, +   для положительных ионов)

- блок постоянного напряжения +/- 10 кВ электрода 3 для запирания вторичных ионов (электронов)

- система контроля параметров пучка ( длительность импульса, ионый ток, температура Cs –печки )

#### Соленоид ионизатора секционированный с водяным охлаждением

Необходимые блоки питания:

- три блока питания секций соленоида  ( 200 А, 10 В)

#### Поворотный магнит

Необходимые блоки питания:

- блок питания катушек поворотного магнита (непрерывный режим, 200А,  10 В)

##### 4	Электростатическая линза  №1

Необходимые блоки питания:

- блок питания центрального электрода линзы №1 ( непрерывный режим, 30 кВ, 2 мА).

#### Электростатический дефлектор

Необходимые блоки питания:

-	два блока питания (+U, -U) пластин дефлектора ( 5 кВ, непрерывный режим)

#### Цилиндр Фарадея с подавлением вторичной эмиссии

#### Вакуумная камера поворотного магнита и дефлектора

- турбомолекулярный насос 2000 л /сек

- пневматический затвор Ду 250

- затвор (вентиль) ДУ 40 на форваккумной линии турбомолекулярного насоса

8	Электростатическая линза  №2

Необходимые блоки питания:

- блок питания центрального электрода линзы №2 ( непрерывный режим, 30 кВ, 2 мА)

- устройство диагностики пучка

#### Соленоид спин-прецессора

Необходимые блоки питания:

- блок питания  обмотки спин-прецессора

Брейт-Раби поляриметр на атомарном пучке (для определения эффективности ВЧ переходов)

Электронные блоки управления, съема, первичной обработки и передачи данных. Оптоволоконная связь с компьютером, дистанционное управление.

Вариант размещения источника поляризованных дейтронов на высоковольтной платформе форинжектора ЛУ-20

- Сборка Источника поляризованных атомов с Зарядообменным плазменным ионизатором

- Узел экстракции

- Спин-прецессор

- Ускорительная трубка форинжектора

- Высоковольтная платформа

- Электронное и электротехническое оборудование установки

План размещения установки в зале форинжектора ЛУ-20

## Техническое задание

на проведение работ по разработке и созданию

Источника поляризованных дейтронов

(ускорительный комплекс ЛВЭ ОИЯИ)

Источник поляризованных атомов дейтерия (ИПА)

- Основание для проведения работ

Недоукомплектованность переданного из IUCF (USA) оборудование источника CIPIOS

- Заказчик

Объединенный институт ядерных исследований.

- Исполнитель

Институт Ядерных Исследований Российской Академии Наук.

- Цель работы

Разработка и создание импульсного источника поляризованных атомов дейтерия с плотностью в импульсе 2.51010 ат/см3 на расстоянии 150 см от эмиссионного отверстия канала охлаждения источника атомов и наиболее вероятной скоростью не более 1.5105 см/сек.

- Основные требования

Разработку импульсного источника поляризованных атомов дейтерия производить в соответствии с разделом 6 настоящего Технического Задания.

- Содержание работы

  - Проектирование и изготовление источника поляризованных атомов дейтерия состоящего из следующих узлов:

6.1.1. Высокочастотный диссоциатор молекулярного дейтерия включающий вакуммную камеру, разрядную колбу, канал охлаждения атомарного дейтерия, скиммер, импульсные быстродействующие клапаны для напуска молекулярного дейтерия и кислорода в колбу диссоциатора, импульсный высокочастотный генератор с импульсной мощностью до 5 кВт, модулятор анодного напряжения высокочастотного генератора с максимальным напряжением 4 кВ и импульсным током 2 А, блоки питания импульсных газовых клапанов, блок измерения температуры канала охлаждения диссоциатора.

Криогенератор для системы охлаждения диссоциатора и комплектующие изделия для анодного модулятора поставляются заказчиком.

6.1.2. Вакуумная  камера и устройства установки и юстировки шестиполюсных    магнитов,

Три шестиполюсника с постоянными магнитами и один комбинированный шестиполюсник с постоянными магнитами и токовыми обмотками, а также источник питания токовых обмоток шестиполюсного магнита поставляются заказчиком.

6.1.3. Времяпролетный масс-спектрометр, включая вакуумную камеру, фланец с токовводами и блок питания и управления.

    - Система вакуумной откачки, включая вакуумные затворы ДУ250 в количестве 3 шт.

Высоковакумные насосы и приборы измерения вакуума поставляются заказчиком. Система форвакуумной откачки для проведения испытаний в ИЯИ РАН проектируется и изготавливается исполнителем. Система форвакуумной откачки для поляризованного источника для Нуклотрона проектируется и изготавливается заказчиком.

    - Устройства установки и юстировки блоков высокочастотных переходов.

Ячейки высокочастотных переходов для дейтерия поставляются заказчиком.

  - Проведение поузловых и комплексных испытаний источника поляризованных атомов дейтерия, включая измерения магнитного поля шестиполюсных магнитов, измерения плотности атомов в импульсном пучке поляризованных атомов дейтерия и водорода и интенсивности поляризованных атомарных пучков, а также измерения эффективности блоков высокочастотных переходов. Получение плотности пучка поляризованных атомов дейтерия ( в трех спиновых состояниях) на расстоянии 50 см после шестиполюсных магнитов 10 12 ат/см3 и интенсивности 1.51017ат/см2сек.

  - Поставка источника поляризованных атомов дейтерия в ОИЯИ.

Зарядообменный плазменный ионизатор (ЗПИ)

- Основание для проведения работ

Недоукомплектованность переданного из IUCF (USA) оборудование источника CIPIOS

- Заказчик

Объединенный институт ядерных исследований.

- Исполнитель

Объединенный институт ядерных исследований..

- Цель работы

Разработка и изготовление недостающих узлов, доработка зарядообменного плазменного ионизатора

- Основные требования

Доработку зарядообменного плазменного ионизатора производить в соответствии с разделом 12 настоящего Технического Задания.

12.	Содержание работы

  - Работы по сборке и испытаниям зарядообменного плазменного ионизатора, в том числе с накопительной ячейкой в области ионизации, включая транспортировку водородной плазмы с потоком неполяризованных протонов до 100 мА через накопительную ячейку, оптимизацию ионно-оптической системы до 25 кэВ и транспортировку сильноточного протонного пучка

  - Проведение испытаний перезарядного плазменного ионизатора, в том числе: проведение поузловых испытаний на стенде источника поляризованных ионов в ОИЯИ и получение номинальных режимов работы узлов ионизатора: соленоида ионизатора, поворотного магнита, системы ускорения и электростатических дефлекторов поляризованных ионов, электростатических линз, источника водородной плазмы. Получение тока неполяризованных протонов 100 мА в импульсе после поворотного магнита ионизатора без установки накопительной ячейки в соленоид ионозатора и 50 мА ионов Н+ с накопительной ячейкой в соленоиде ионизатора.

  - Проведение исследований долговременной стабильности работы источника поляризованных ионов с накопительной ячейкой на стендах ИЯИ РАН и ОИЯИ с током пучка поляризованных дейтронов из источника до10 мА.

  - Проведение комплексных испытаний  Источника поляризованных дейтронов в переоборудованном помещении форинжектора ЛУ-20. Поляриметрия пучка на выходе ЛУ-20

Литература

- N.G. Anischenko et al, - In: The 6th International Symposium on High Energy Spin Physics, Marseile 1984, Jorn. De Phys., Colloquia C2, Supplement an n0 2,46,C2-703, 1985.

- V.P. Ershov et al, - In: International Workshop on Polarized Beams and Polarized Gas Target, Cologne 1995, (World Scientific, Singapure) 193, 1996.

- V.P Derenchuk, A.S. Belov, "A multi-milliampere polarized and unpolarized negative source for IUCF",  In proceedings of the 2001 Particle Accelerator Conference, Chicago, USA, 2001, p. 2093-2095.

- A.S.Belov, V.G. Dudnikiv, V.E. Kuzik, Yu.V. Plokhinsky, V.P. Yakushev, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, A333, 256-259 (1993)

- A. S. Belov, L. P.  Netchaeva and A. V.Turbabin, Review of Scientific Instruments, 77, 03A522 (2006).

- A.S. Belov, S.K.Esin, S.A.Kubalov, V.E. Kuzik, A.A. Stepanov, V.P. Yakushev, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, A255, 442-459 (1987).

- Агафонов С. П., Белов А. С., С. А. Кубалов, В. Е. Кузик, С. Ю. Меркулов, Е. Е. Нестеренко, ПТЭ, 4, 159-163 (1990).

- A.S. Belov, S. K Esin, L.P. Netchaeva, V. S. Klenov, A. V. Turbabin, and G. A.Vasil'ev, "Polarized ions from a storage cell" - In: Seventh International Workshop on Polarized Gas Targets and Polarized Beams, Urbana, IL, 1997, eds. Roy J. Holt and M.A. Miller, AIP Conf. Proc. 421, 362 (1998).

- A.S. Belov, S. K. Esin, L.P. Netchaeva, A. V.Turbabin, and G. A. Vasil'ev, " Polarized Ion Source with Resonant Charge-Exchange Plasma Ionizer”- In: 13th International Symposium on High Energy Spin Physics, Protvino, Russia, 9-12 September, 1998, eds. N.E. Tyurin et.al., World Scientific, 1999, p. 622-624.