| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 1.7.4 Спектрометр быстрых нейтронов Создание секционного спектрометра быстрых нейтронов с компенсацией нелинейности световыхода сцинтиллятора 01.2.00 305505 | Базовое |  | 2003-2005 | Лаборатория радиохимических методов регистрации нейтрино Отдела лептонов высоких энергий и нейтринной астрофизики, Лаборатория галлий-германиевого нейтринного телескопа Баксанской нейтринной обсерватории Научн.руководитель: Д.Н.Абдурашитов | 66 |
|  | Заполнение секций сцинтиллятором с добавкой лития |  | Очистка (фильтрация) сцинтиллятора от примесей. Заполнение 16-ти кварцевых секций детектора очищенным сцинтиллятором с соблюдением требований герметичности. Контроль качества заливки (измерение световыхода и однородности светосбора в каждой секции). Светоизолирование секций |  | Исполнители: В.Э. Янц Е.А. Янович | 20 |
|  | Монтаж детектора |  | Сборка секций в 4-х плоскостях с фиксацией на подготовленном каркасе. Контроль горизонтальности расположения секций. Монтаж сумматоров. Монтаж ФЭУ и высоковольтных ячеек. Проведение кабельных соединений. Светоизолирование детектора. Монтаж системы регистрации |  | Исполнители: В.Э. Янц Е.А. Янович А.А. Шихин | 50 |
|  | Проведение настройки и испытательных измерений |  | Выставление значений высокого напряжения питания каждого ФЭУ с учётом требования одинакового усиления в секциях. Настройка уровней срабатывания и смещений пороговых дискриминаторов. Настройка смещений блока мультиплексора. Выставление пъедесталов в каждом канале блока ЗЦП. Корректировка алгоритма работы системы регистрации и критериев отбора нейтронных событий при облучении детектора источником нейтронов. Испытательные измерения с набором аппаратных спектров нейтронов. Оценка аппаратного разрешения, анализ возможностей его повышения |  | Исполнители: В.Э. Янц Е.А. Янович А.А. Шихин | 25 |