Радиотерапия

# 01.2.00 305475

Руководитель темы: Сергей Всеволодович Акулиничев

Основные результаты

На уникальной протонной лучевой установке ИЯИ РАН  получены пучки протонов, отвечающие терапевтическим требованиям по поперечной однородности в изоцентре лучевой установки (см. график поперечной интенсивности пучка). Это позволяет после модуляции энергии протонов проводит лечение глубоко расположенных очагов размером до 6-7 см.  В ходе последнего сеанса работы ускорителя протонов в декабре 2011 г. была получена модуляция энергии протонов с начальной энергией 160 и 209 МэВ. Модулированный пучок в эксперименте соответствует теоретическим ожиданиям.           Произведена модернизация конвенциальной лучевой установки  на  базе ускорителя электронов СЛ-75-МТ: была создана система фиксации органов пациента термопластиковыми масками и  вакуумными матрасами и система индивидуальной коллимации пучка фигурными коллиматорами, изготавливаемыми под управлением компьютера. В результате модернизации конвенциальная лучевая установка обеспечивает наиболее качественное лучевой лечение среди медицинских учреждений Московской области.  Продолжены работы по разработке и исследованию нового биоматериала с гадолинием для нейтрон-захватной терапии.      Подготовлен стенд для тестового облучения нейтронами новых источников для высокодозовой брахитерапии. Сделаны численные расчеты для оценки свойств вторичного излучения этих источников.

ПУБЛИКАЦИИ

- Y.M. Yevdokimov1, V. I. Salyanov1, S.V. Akulinichev, V. M. Skorkin…/ Novel Biomaterial for NCT—“Rigid” Particles of (DNA-Gadolinium) Liquid-Crystalline Dispersions// Journal of Biomaterials and Nanobiotechnology, 2011, 2, 281-292.

- С. В. Акулиничев, Ю. К. Гаврилов,В. М. Скоркин/ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ СЛАБОИНТЕНСИВНОГО ПУЧКА ПРОТОНОВ// ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ФИЗИЧЕСКАЯ, 2011, том 75, № 11, с. 1632–1634.

- S. V. Akulinichev, Yu. K. Gavrilov, … V. M. Skorkin/ A System for Measuring a Low_Intensity Proton Beam// ISSN 1062_8738, Bulletin of the Russian Academy of Sciences. Physics, 2011, Vol. 75, No. 11, pp. 1533–1535.

- S. V. Akulinichev, A.V. Andreev, V. M. Skorkin/THE HIGH-CURRENT DEUTERON ACCELERATOR FOR THE NEUTRON THERAPY//ICFA,Beam Dynamics Newsletter, Ed. in Chief: W.Chou, No. 53, December 2010, p.132-136,

- Аkulinichev S.V., Skorkin V.M./Modeling nucleosynthesis during neutron capture//11-th International Gamow Summer School “Astronomy and beyond: Astrophysics, Cosmology and Gravitation, Cosmomicrophysics, Radio-astronomy and Astrobiology” (Ukraine, Odessa, Chernomorka, 22-28 August, 2011). Направлено в “Odessa Astronomical Publications”

- S.V. Akulinichev, M.I. Grachev, V.M. Skorkin /MEASURING BEAM LOSS OF THE PROTON LINAC BY DETECTING NEUTRON RADIATION// XXII International Workshops on Charged Particle  Accelerators  (Alushta, .September 22-28, 2011). Направлено в VANT

- S.V. Akulinichev, V.M. Skorkin , Measuring Pulse Neutron Flux at Irradiation Facilities by Activation Method// LXI Intern. Conf. on Nuclear Physics “Nucleus 2011” (Sarov, Russia, October 10-14, 2011). Направлено в Изв. РАН.

- S.V.Akulinichev and L.V.Kravchuk,  Medical application of INR proton linac, IPAC-2011, San-Sebastian (Spain), September 2011, published at JACOW cite.

- Akulinichev S.V. and Derzhiev V.I., ITTERBIUM SOURCES FOR BRACHYTHERAPY, accepted at the international Conference ICTP-PHE, CERN, Geneva, 2012.