УТВЕРЖДАЮ

Научный руководитель тематического направления

д.т.н.  Л.В.Кравчук

Отдел ускорительного комплекса

Отчёт по результатам научных исследований по тематическому направлению «Фундаментальная и прикладная ядерная физика»
за I квартал 2012 года

На сильноточном линейном ускорителе ИЯИ РАН проведено два сеанса, направленных на выполнение физической программы, разработку технологии получения радиоизотопов и наработку изотопов, исследования формирования пучка на экспериментальном комплексе, а также на исследования и модернизацию ускорителя. Общая продолжительность двух сеансов составила 616 часов. Наработка ускорителя по программе получения радиоизотопов составила 31420 мкА·часов при среднем токе пучка до 120 мкА и энергии 100÷160 МэВ. Работа на установку РАДЕКС велась с энергией пучка 209 МэВ и среднем токе до 50 мкА, наработка составила свыше 3300 мкА·часов.

Всего с начала регулярной работы ускорителя проведен 101 сеанс. В феврале 2012 года в институте проведено выездное заседание Научного совета по проблеме ускорителей заряженных частиц РАН, посвященное юбилейному сотому сеансу работы ускорителя. В принятом Советом итоговом документе отмечаются успешная работа  коллектива ускорителя и связанных с ним подразделений, её актуальность и дана рекомендация РАН о выделении необходимых средств для поддержания работоспособности, модернизации и дальнейшего развития этого уникального комплекса.

Продолжались работы по модернизации ускорителя, среди которых следует отметить следующие:

- Модернизация системы ВЧ питания начальной части ускорителя с целью перехода на новые мощные генераторные лампы взамен снятых с производства.

- Удвоение частоты следования импульсов ускоренного пучка с 50 Гц до 100 Гц. В рамках данной задачи основной объем исследований выполнялся по инжектору протонов и системе ВЧ питания начальной части ускорителя.

- Создание системы быстрой развертки пучка на мишени изотопного комплекса с целью обеспечения приема пучка повышенной интенсивности.

- Исследование прохождения пучка отрицательных ионов водорода на инжекционном тракте.

Начаты работы по исследованию вариантов схем построения ускорителя и ускоряюще -фокусирующего канала нормально проводящего сильноточного линейного ускорителя отрицательных ионов водорода для проекта ОМЕГА (ИФВЭ). Продолжены работы по разработке и созданию источника поляризованных ионов водорода и дейтерия для проекта NICA (ОИЯИ).

В рамках международного сотрудничества продолжались работы по разработке и сооружению системы специальной диагностики коротких сгустков для проекта XFEL (Германия) и работы по создании высокоточного магнита для накопителя позитронов в рамках коллаборации AEGIS, завершены работы по разработке и изготовлению измерителей формы сгустков для ускорительного комплекса J-PARC (Япония) и осуществлена отправка двух измерителей, начаты исследования и разработка отклоняющей структуры для вращения сгустков электронов для лаборатории ДЕЗИ (Германия).

Заведующий ОУК							д.ф.-м.н. А.В.Фещенко

Учёный секретарь ОУК 						к.ф.-м.н. Л.П.Нечаева