УТВЕРЖДАЮ

Научный руководитель тематического направления

Л.В.Кравчук

Лаборатория медицинской физики

Отчёт по результатам научных исследований по тематическому направлению  «Фундаментальная и прикладная ядерная физика»

за I квартал 2012 года

1. Научные результаты.

- Проведено теоретическое обоснование режимов облучения образца с изотопом иттербия-168 потоком тепловых нейтронов с целью получения источника на основе иттербия-169 для высокодозовой брахитерапии. Показано возможность активации  иттербиевого образца до нескольких Ки в течение 2- х недель на установке РАДЭКС ММФ ИЯИ РАН.  Для исследования прототипа иттербиевого источника была  разработана технология облучения и изготовлена  технологическая оснастка для активации источника в потоке тепловых нейтронов.

- В сеансе работы  линейного ускорителя в феврале 2012 г. образец с изотопом 168Yb массой около 3 мг активировался в течении 5 суток  потоком тепловых нейтронов в вертикальном канале установки РАДЭКС ИЯИ РАН при среднем токе пучка протонов около 30 мкА и энергии 209 МэВ.  Уровень радиационного излучения от активированного иттербиевого образца после облучения составил около 1мЗв/ч.

- Был измерен спектр фотонного излучения от активированного образца с помощью Ge детектора и оценены вклады основных линий излучения радионуклида 169Yb (см. Рисунок)

- Были определены вклады в излучение от других радионуклидов (175Yb и 46Sc),  которые оказались малы через 10 суток после активации. Таким образом, условия активации иттербиевых образцов на установке РАДЭКС ИЯИ РАН позволяет получить внутритканевые источники на основе 169Yb, с низким высокоэнергетическим фоновым излучением. При использовании в терапии таких внутритканевых источников может быть существенно понижена негативная радиационная нагрузку на персонал и пациентов.

- Проводился анализ результатов последнего сеанса (декабрь 2011 г.)  работы протонной лучевой установки. Были получены и исследованы распределения интенсивности пучка, полученные как с помощью ионизационных камер, так и с использованием рентгеновских пленок. По результатам готовятся доклады на конференции.

- Продолжены работы по развитию технологии лучевой терапии на конвенциальных установках (ускоритель электронов и рентгенотерапевтический аппарат). С участием больницы РАН  получили высокотехнологичное  лучевое лечение 30 человек: 18 на РТА и 12 на ускорителе электронов. В последнем случае использовались инновационные разработки сотрудников ЛМФ: 3D –планирование с использованием томографа, фиксация пациента и т.д.

2. Публикации.

- Akulinichev S.V. and Derzhiev V.I.,ITTERBIUM SOURCES FOR BRACHYTHERAPY, International Conference ICTR-PHE-2012, Geneva 2012.

- С.В. Акулиничев, Ю.К. Гаврилов , В.Н. Васильев , В.И. Держиев ,  А.А. Коконцев ,  Д.А. Коконцев , В.М. Скоркин, Дозиметрические исследования прототипа внутритканевого источника на основе 169Yb,  направлено на V Троицкую конференцию «Медицинская физика и инновации в медицине» (ТКМФ-5).

- S.V. Akulinichev, A.V. Andreev, V.M. Skorkin, Study of thermal neutron capture in medical nanomaterials at irradiation facilities of INR RAN, направлено на  4th International Conference “Current Problems in Nuclear Physics and Atomic Energy” (NPAE-Kyiv2012), September 3 - 7, 2012, Kyiv, Ukraine

- Состав научного коллектива.

  - С.В.Акулиничев,

  - В.Н.Асеев,

  - В.Н.Васильев,

  - Ю.К.Гаврилов,

  - Д.А.Коконцев,

  - Д.Б.Лазебник,

  - В.М.Скоркин.

Заведующий ЛМФ            						    С.В. Акулиничев

05 апреля 2012 года