УТВЕРЖДАЮ

Научный руководитель тематического направления

академик В.А.Матвеев

Лаборатория новых методов регистрации нейтрино и других элементарных частиц

Отчёт по результатам научных исследований по тематическому направлению «Участие в глобальных мегапроектах фундаментальной физики»
за I квартал 2012 года

Выполнен первый этап разработки быстрого (“гибридного”) метода расчёта электронно-фотонных каскадов сверхвысоких и экстремально высоких энергий в воде. Отлажена программа моделирования каскадов в воде (во льду) с алгоритмом, учитывающим эффект Ландау-Померанчука-Мигдала (LPM.-эффект). С помощью этой программы проведены пробные расчёты функции пространственного распределения энергии в каскадах, производимых частицами с начальными энергиями 102, 103 , 104 , 105 и 106 ГэВ.

Разработаны макеты многоканальных (16- и 4-х канальных) сцинтилляционных детекторов гамма квантов и заряженных частиц на основе мультипиксельных лавинных фотодиодов (МЛФД).

Совместно с лабораторией нейтронных исследований разработан макет двух координатного позиционно чувствительного детектора тепловых и холодных нейтронов на основе МЛФД. Детектор подготовлен для испытаний с использованием изотопного источника нейтронов.

В рамках программы разработки и создания пластических сцинтилляторов с повышенной сцинтилляционной эффективностью совместно с ФГУП «ИРЕА» синтезированы два соединения: дипептокси кватерфенил и дипептил кватерфенил. Совместно с ИФВЭ (Протвино) произведена полимеризация стирола с использованием в качестве активаторов синтезированных соединений. Изготовлены образцы для измерения сцинтилляционной эффективности полученных пластических сцинтилляторов.

Заведующий ЛНМДНиЭЧ						 кфмн И.М. Железных

СОГЛАСОВАНО

Заведующий отделом физики высоких энергий

дфмн Ю.Г. Куденко			     апреля 2012 г.