УТВЕРЖДАЮ

Координатор тематического направления

______________________ Л.Б.Безруков

«_____»_______________2012 г.

Группа ХАНТ отдела ЛВЭНА.

Отчёт по результатам научных исследований  по тематическому направлению

«Физика космических лучей и нейтринная астрофизика»

за II квартал 2012 года.

По теме: Разработка и создание литиевого детектора солнечных нейтрино для исследования генерации энергии в CNO цикле на Солнце.

Изготовлен стенд для разработки перспективных методов детектирования ионизирующего излучения в газовых смесях в области малых выделений энергии (порядка 100 эВ). В настоящее время на стенде проводятся пуско-наладочные работы.

Обоснован выбор методики исследования коррозии  конструкционных материалов в металлическом литии и литийсодержащих теплоносителях ;

-  для статических испытаний выбраны « ампульные испытания в гомогенной среде»;

- для динамических испытаний  со сверхмалыми скоростями выбран «метод тепловых труб»;

-  для динамических испытаний  со скоростями до 1.5 м/с, близким к условиям работы экспериментального модуля бланкета в ИТЭР, выбран «метод вращающегося диска».

Подготовлен к работе рабочий участок ВД-2: изготовлен новый корпус и новая система передвижения молибденового стакана; изготовлены молибденовые держатели образцов, подготовлен к работе молибденовый стакан; участок испытан на герметичность.

Подготовлен к работе участок для приготовления сплавов «СПЛАВ».

Изготовлены детали рабочего участка для статических испытаний образцов.

Проведен испытательный запуск рабочего участка ВД-3. На дату 25.06.2012 года участок отработал 205 часов в режиме n=17об/с, Т=550±10 °С

Рабочий участок ВД-1 выведен в реконструкцию и ремонт.

Начаты металлографические исследования образцов материалов, отобранных для испытаний.

Подготовлена к публикации статья с расчетом аномальной величины отношения потоков 13N и 15O-нейтрино в случае перемешивания солнечного вещества в сферическом слое в ядре Солнца.

По теме: Разработка и изготовление пропорциональных счетчиков.

Изготовлена партия нейтронных счетчиков (3 штуки) для эксперимента «КУБ» на нейтронном спектрометре по времени замедления нейтронов в свинце СВЗ100.

Изготовлена партия (6 штук) низкофоновых пропорциональных счетчиков с углеродным катодом для эксперимента по поиску стерильных нейтрино.

Проведены подготовительные работы по изготовлению высокотемпературного счетчика и системы высокотемпературного наполнения счетчика для регистрации распадов 7Be.

По теме ГЕРДА:

Продолжен набор статистики с восемью детекторами из обогащенного германия и выполнен анализ данных, полученных за второй квартал. Достигнутый к настоящему моменту уровень фона в области двойного бета распада 76Ge составляет

0, 017 /кэВ.кг.год, что более чем на порядок лучше всех предшествующих аналогичных экспериментов.

Подготовлена к печати статья (50 стр) с детальным описанием подготовительного этапа полномасштабного эксперимента.

По теме: Разработка новых сцинтилляционных детекторов для регистрации нейтрино (солнечные нейтрино, гео-нейтрино).

Разработана конструкция и изготовлен бокс для размещения сцинтилляционного блока. Проведён монтаж фотоумножителей к оптической ячейке (2 л). Получены результаты тестовых испытаний стабильности (после 3-х месяцев) оптических свойств сцинтиллятора, залитого в ячейку.

По теме: Искусственный источник нейтрино, разработка концепции.

Совместно с лабораторией РХМДН подготовлено предложение «Поиск осцилляционных переходов ex на очень коротких расстояниях с источником нейтрино 51Cr на двойной металлической галлиевой мишени Баксансково галлий-германиевого нейтринного телескопа».

Эксперимент ТУНКА.

Для калибровочной системы черенковского детектора широких атмосферных ливней Тунка-133 разработаны наносекундные источники света на базе светоизлучающих диодов высокой мощности InGaN/GaN XLamp XR-E7090 и формирователи импульсов запуска светодиодов, использующих лавинные транзисторы FMMT415-417. Созданы пилотные образцы таких источников с длительностью световых импульсов ~3-3.5 нс (FWHM), световыходом >1012 фотонов в импульсе и максимумом излучения max ~ 450-470 нм.

S.F.Berezhnev, D.Besson, N.M.Budnev, ……………, B.K.Lubsandorzhiev et al. The Tunka-133 EAS Cherenkov light array // Nucl. Instrum. and Meth. A. accepted for publication.

Заведующий группой ХАНТ 					А.В.Копылов

28 июня 2012 года