УТВЕРЖДАЮ

Научный руководитель тематического направления

академик В.А.Матвеев

________________________

Лаборатория галлий-германиевого нейтринного телескопа Баксанской нейтринной обсерватории

и лаборатория радиохимических методов детектирования  нейтрино

отдела лептонов высоких энергий и нейтринной астрофизики

Отчёт

по результатам научных исследований по тематическому направлению «Участие в глобальных мегапроектах фундаментальной физики»
за II квартал 2012 года

В рамках подготовки на базе ГГНТ нового эксперимента с двухзонной галлиевой мишенью и искусственным источником нейтрино 51Cr активностью 3 МКи [1] выполнены следующие работы.

Разработаны технологические схемы и технические задания на установку отдувки германия с эжекторной системой барботажа и установку вакуумной выпарки экстракционных растворов со сбором конденсата.  Проведена комплектация установок необходимыми компонентами из боросиликатного стекла [2, 3].

Проведена  оптимизация ICP-OES метода анализа германия по времени распыления  образца и количества реплик в одном измерении.  В результате перехода на весовой метод  приготовления стандартных  растворов и образцов для анализа лигатуры повышена точность измерений.  Составлен план работ по оптимизации режима измерений с использованием  внутреннего стандарта [4].

Изготовлена очередная партия миниатюрных низкофоновых пропорциональных счетчиков, которые установлены в систему регистрации ГГНТ для исследования их счетных и фоновых  характеристик.  Выполнена калибровка счетчиков, изготовленных в 1-ом квартале  [5].

В рамках работ по увеличению массы мишени ГГНТ проведена регенерация 579.5 кг экстракционных растворов.  Выход металлического чернового галлия составил 95.57%, что составляет 553,829 кг, которые находятся в настоящее время в стадии дальнейшей обработки и включения в активную часть мишени ГГНТ [6].

В соответствии с программой ежемесячных измерений потока солнечных нейтрино во  II квартале 2012  выполнено 3 извлечения на ГГНТ. Все извлечения установлены на измерения.

Выполнены работы по проектированию и начато изготовление пассивной защиты дополнительных 8-ми каналов счетной системы ГГНТ [7].  Разработано техническое задание  на низкофоновый детектор NaI(Tl) для активной защиты [8].

Разработана принципиальная схема и подготовлено техническое задание на установку для измерения активности источника нейтрино на основе 51Cr калориметрическим методом [9].

Уточнены расчетные характеристики облучения хромовой мишени в реакторе СМ-3  Разработаны основные технические требования к опытной установке  для изготовления мишени из обогащенного хромa  [10].

В июне с.г. три научных сотрудника приняли участие в работе XXV-й Международной конференции по физике нейтрино и нейтринной астрофизике (Нейтрино 2012) и Международного симпозиума «Neutrinos and Dark Matter in Nuclear Physics» (NDM12) в Японии с докладом о подготовке эксперимента на Галлий-германиевом нейтринном телескопе  по поиску осцилляций электронных нейтрино в стерильные состояния с двухзонной галлиевой мишенью и нейтринным источником [11].

На Научном совете РАН по проблеме "Физика нейтрино и нейтринная астрофизика" в июне с.г. представлен доклад о создании в БНО многоцелевого нейтринного мега-детектора для выполнения обширной программы исследований в области физики нейтрино и нейтринной астрофизики.

Публикации

[1]  V. N. Gavrin, V. V. Gorbachev, D. S. Gorbunov, T. V. Ibragimova, A. V. Kalikhov, V. A. Matveev, E. P. Veretenkin et al. /Light Sterile Neutrinos:A White Paper/ Very Short Baseline νe → νx Oscillation Search with a Dual Metallic Ga Target at Baksan and a 51Cr Neutrino Source //  arXiv:1204.5379v1 [hep-ph],  170.

[2] Е.П. Веретенкин.  Технологическая схема и техническое задание на установку отдувки германия с эжектрной системой барботажа

[3] Е.П.Веретенкин. Технологическая схема и техническое задание на установку вакуумной выпарки экстракционных растворов со сбором конденсата.

[4]  Б.А.Комаров. Внутренний отчет лабораторий РХМДН и ГГНТ.

[5]  Отчет В.В.Горбачева о  выполнении работ по калибровке счетчиков YCN-40, 41, 42,       113  от 27.06.12.

[6]  Акт № 2-12 от 27.06.2012.

[7]  А.А.Шихин, А.А.Мартынов.   Внутренний отчет лабораторий ГГНТ и РХМДН.

[8] А.А. Шихин.  Технические задание на низкофоновый детектор NaI(Tl)  для активной защиты.

[9]  Е.П. Веретенкин, С.Н.Даньшин.  Принципиальная схема и техническое задание на установку для измерения активности источника нейтрино на основе 51Cr калориметрическим методом.

[10]  ОАО «ГНЦ НИИАР».  Уточнение  расчетных  характеристик  облучения хромовой мишени в реакторе СМ-3.  Основные технические требования к опытной установке  для изготовления мишени из обогащенного хрома.

[11]  V.N. Gavrin, V.V. Gorbachev, T.V. Ibragimova, E.P. Veretenkin,  Current status of the Ga-Cr neutrino project, http://web.ias.tokushima-u.ac.jp/physics/nucl/NDM12/NDM12.html

Заведующий ЛРХМДН и ЛГГНТ				 чл.-корр РАН В. Н. Гаврин