УТВЕРЖДАЮ

Научный руководитель тематического направления

дфмн Л.Б. Безруков

Лаборатория низкофоновых исследований

Отчёт по результатам научных исследований по тематическому направлению «Физика космических лучей и нейтринная астрофизика»
за III квартал 2012 года

5.3	Исследование радиоактивных загрязненностей различных материалов: Измерена радиационная загрязненность следующих образцов: 1) Кристалл молибдата кальция (40Са100МоО4) массой 495г. Активность радиоактвных примесей в кристалле составила 40K - ≤1,1*10-2 Бк/кг , 208Tl - (9,7±3,6)*10-4 Бк/кг , 214Bi - (8,9 ± 1,8)*10-3 Бк/кг , 228Ac - ≤2,2*10-3 Бк/кг; 2) Кристалл NaI(Tl) массой 267г. Активность радиоактвных примесей в кристалле составила 40K - ≤1,4*10-2 Бк/кг , 208Tl - ≤9,1*10-4 Бк/кг , 214Bi - ≤1,8*10-3 Бк/кг , 228Ac -  ≤2,5*10-3 Бк/кг; 3) Кристалл NaI(Tl) массой 270г. Активность радиоактвных примесей в кристалле составила 40K - ≤2,8*10-2 Бк/кг , 208Tl - ≤1,9*10-3 Бк/кг , 214Bi - ≤2,1*10-3 Бк/кг , 228Ac - ≤(2,3± 2,1)*10-3 Бк/кг;

5.4	Новый этап эксперимента по поиску 2К-захвата в 78Kr и 124Xe с помощью пропорциональных счетчиков: Завершен монтаж эксперментальной установки в НЛГЗ-4900. Начаты измерения по поиску 2К-ионизации одного атома одним гамма-квантом. Детектор заполнен криптоном естественного сотава (с Kr-71). Облучение газа производится источником Cd-109 с энергией гамма-квантов 88кэВ. При вероятности 2К-ионизации одного атома одним гамма-квантом равной  10-5 от однократной ионизации на к-оболочке ожидаемая статистика составляет ~100 событий. Публикации: Yu. M. Gavriljuk, A.M. Gangapshev, V.V. Kazalov et al. “Investigating 2K-capture in 78Kr with a large-volume copper proportional counter”, Bulletin of the Russian Academy of Sciences Physics 05/2012; 75(4):526-532.

5.5	Создание воздушной ионной камеры высокого давлеения для измерения содержания Rn-222 в подземных условиях: Выполнена проверка работы всех трех ИКВД при нормальном давлении. Продолжается проверка стабильности работы регистрирующей электроники. Продолжается разработка конструкции прибора с ИКВД. Найден отечественный поставщих высоковольтных источников для ИКВД с требуемыми характеристиками. Начата процедура (составление договора и т. д.) по их приобретению.

5.6	Изучение вариаций потока тепловых нейтронов природного происхождения в подземной лаборатории с помощью тонких сцинтилляционных детекторов большой площади на основе ZnS(Ag) с добавкой 6LiF: Начаты основные измерения. По предварительным данным в суммарном темпе счета всех четырех детекторов обнаружена гармоника с периодом 12.55±0.24час, что соответствуем лунным полусуткам (М2 — вторая гармоника лунных суток).  Измерения продолжаются. Результаты обработки данных за первые 665 часов измерений доложены на Всероссийской научно-практической конференции «Новые технологии в науке о Земле и горном деле».

5.7	Участие в международном эксперименте (колаборации) AMORE по поиску безнейтринного двойного бета-распада Mo-100: В рамках проекта измерена удельная активность Ra-226 в образцах исходных изотопообогащенных компонентах 40CaCO3 и 100MoO3, элементах технологической оснастки и в сцинтилляционном элементе 40Са100МоО4. Публикации: H.Bhang, R.S.Boiko, D.M.Chernyak, et al.,

«AMoRE experiment: a search for neutrinoless double beta decay of 100Mo isotope with

40Ca100MoO4 cryogenic scintillation detector

», J. Phys.: Conf. Ser. 375(2012)042023, 4 p

.

5.8	Экспериментальная проверка стабильности периода полураспада альфа-активного ядра Po-214: Изготовлены два новых 4-источника на подложке из лавсана толщиной 3.5мкм с активностью ~40Бк. Изготовлена новая регистрирующая система из сцинтилляционных детекторов с источником внутри и вставлена в установку ТАУ-2 вместо старой. Темп счета детекторов увеличился в 3 раза (до ~12Гц). Установка ТАУ-1 перенесена из камеры «КАПРИЗ» (2000м в.э.) в камеру НЛГЗ-4900 (4900м в.э.), собрана новая защита. Продолжается набор статистики на обеих установках.

Начата сборка новой регистрирующей системы из двух баръерных ППД вместо сцинтилляционных деткторов с новым 4-источником.

Заведующий ЛНФИ                   ____________кфмн  А.М. Гангапшев      28 сентября 2012 года

Учёный секретарь БНО ИЯИ РАН   ____________кфмн  Н.Ф. Клименко   28 сентября 2012 года

СОГЛАСОВАНО

Заведующий БНО ИЯИ РАН

дфмн В.В. Кузьминов       _____________     28 сентября 2012 года