Линейный ускоритель Московской мезонной фабрики.

Основные результаты 2012 года.

На сильноточном линейном ускорителе ИЯИ РАН проведено пять сеансов, направленных на выполнение физической программы, разработку технологии получения радиоизотопов и наработку изотопов, на исследования формирования пучка на экспериментальном комплексе, а также на исследования и модернизацию ускорителя, в число которых вошел юбилейный сотый сеанс с начала регулярной работы ускорителя. Общая продолжительность сеансов в 2012 году составила 1590 часов. Наработка ускорителя по всем программам составила свыше 92000 мкА·часов при среднем токе пучка до 120 мкА и энергии 143 МэВ при работе на изотопный комплекс и до 50 мкА при энергии 209 МэВ при работе на экспериментальный комплекс. Благодаря усовершенствованию систем ускорителя реализованы режимы работы с уровнем потерь пучка менее 0,1%. Уменьшение потерь стало возможным благодаря целому комплексу выполненных работ, среди которых следует отметить повышение стабильности параметров пучка инжектора протонов, в частности минимизация изменений эмиттанса в течение высоковольтного импульса, а также оптимизацию параметров фокусирующего канала  ускорителя путем тщательного поперечного согласования и коррекции центра тяжести пучка.

Продолжались работы по модернизации основных систем ускорителя: инжектора, систем ВЧ питания, системы питания фокусирующих элементов, системы управления, вакуумной системы.

Проведено детальное экспериментальное исследование, а также численное моделирование генератора высоковольтных импульсов инжектора протонов при работе на частоте 100 Гц. Обнаружены искажения формы высоковольтных импульсов до 3%, выявлены причины искажений и предложены пути их устранения.

Проведена модернизация пульта управления ускорителем, включая как программное, так и аппаратное обеспечение, обеспечена помехоустойчивая передача основных сигналов с каналов ВЧ питания начальной части ускорителя и их представление оператору.

На инжекторе ионов Н- установлена новая автоматизированная система управления блоками питания ионного источника, которая позволяет получать осциллограммы  тока и напряжения разряда источника ионов , а также тока пучка ионов Н- с высоковольтной платформы инжектора через оптоволоконные линии связи. Проводились тестовые включения инжектора ионов Н- с целью исследования транспортировки пучка ионов Н- в канале транспортировки ЛУ.

Проводились работы по системы питания импульсного магнита для распределения пучков между экспериментальным и изотопным комплексами. Выявлены неисправности и выполнен ремонт оборудования. Система находиться в рабочем состоянии. Начаты работы по поиску режимов фокусирующей системы, обеспечивающих одновременную работу на изотопный и экспериментальный комплекс

Продолжались работы по модернизации системы диагностики пучка и разработке и внедрению эффективных методов и алгоритмов настройки ускорителя с пучком. Разработан индукционный датчик положения пучка, реализована методика восстановления эмиттанса пучка на выходе ускорителя с помощью ионизационного монитора поперечного сечения пучка, разработана и реализована методика уменьшения огибающих на участке промежуточного вывода 160 МэВ.

Продолжено выполнение договора на 2011-2013 годы Института с ФГУП «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» на основании Государственного контракта № 16.522.12.2012 по теме: «Разработка технологии производства стронция-82 – сырья для получения радиофармакологических препаратов», заключённого между Министерством образования и науки и ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы» по теме: «Разработка и изготовление быстрого дефлектора и системы ВЧ питания начальной части ускорителя, устройства для облучения мишенного материала и инжектора для реализации технологического процесса получения стронция-82 облучением опытных образцов рубидиевых мишеней протонами». Фактически согласно договору на ускорителе ИЯИ РАН ведутся работы по модернизации инжектора протонов и системы ВЧ питания начальной части ускорителя. Результатом модернизации будет переход на новые лампы и увеличение частоты следования импульсов пучка в два раза до 100 Гц, что приведет к повышению интенсивности ускоренного пучка. Также будет создана система быстрого отклонения пучка на мишени изотопного комплекса, что позволит обеспечить работу мишени с пучком увеличенной интенсивности.

В 2012 году выполнены второй этап договора «Технический проект» и третий этап «Разработка рабочей технической документации». Конкретно выполнены следующие работы:

- На предприятии ЗАО «С.Е.Д.-СПб» по договору с Институтом доработана конструкторско-технологической документация модернизированный лампы ГИ- 71 А с целью улучшения эксплуатационных характеристик и увеличения выходной ВЧ- мощности. Изготовлен опытный образец лампы. Лампа испытана в ИЯИ РАН в аппаратуре ускорителя и по результатам испытаний совместно приняты решения по дальнейшей доработке лампы. Изготовлена опытная партия ламп ГИ-71А.

- На предприятии ЗАО «С.Е.Д.-СПб» по договору с Институтом разработана технология реставрации лампы ГМИ-44А. Создан стенд для откачки и предварительных испытаний лампы. Изготовлен опытный образец отреставрированной лампы ГМИ-44А и испытан в аппаратуре системы ВЧ питания линейного ускорителя. По результатам испытаний доработаны конструкторско-технологические решения по реставрации. Изготовлена опытная партия отреставрированных ламп ГМИ-44А в количестве 2шт

- Изготовлены макеты ВЧ каскадов на лампе ГИ-57А и на лампе ГИ-71А.

- Приняты технические решения по реализации режима работы на частоте 100 Гц и доработке оборудования инжектора и системы ВЧ питания.

- Разработан, изготовлен и испытан макет быстрого дефлектора. Разработана рабочая документация на быстрый дефлектор

- Выполнены монтаж, наладка и испытания в штатной аппаратуре линейного ускорителя макетов ВЧ каскадов на лампе ГИ-57А и на лампе ГИ-71А.

- Разработана рабочая документация на ВЧ каскады на лампах ГИ-57А и ГИ-71А

- Разработана рабочая документации на генератор высоковольтных импульсов и генератор тока разряда. Разработан, изготовлен и испытан опытный образец дросселя с увеличенной индуктивностью, подготовлен договор на изготовление серии таких дросселей.

Завершено выполнение договора между ИЯИ РАН и ОИЯИ, г. Дубна «Сборка и исследование опытного образца источника поляризованных атомов водорода и дейтерия».  Проведена сборка, наладка и запуск источника поляризованных атомов водорода и дейтерия на стенде ИЯИ РАН. Проведено исследование режимов работы источника, получен пучок поляризованных атомов  с интенсивностью в импульсе 1.5 1017 ат/сек-1. Источник поляризованных атомов перевезен и собран на стенде  источника поляризованных ионов в ОИЯИ.

В рамках международного научного сотрудничества Института в  2012 году продолжалось участие в международном эксперименте AEGIS (Antimatter Experiment, Gravity, Interferometry, Spectroscopy). В качестве вклада России в эксперимент в ЦЕРН поставлен соленоид с высокой степенью однородности магнитного поля 2 10-4, разработанный и изготовленный ранее совместно с ИЯФ им. Будкера СО РАН. Проведены испытания соленоида в составе аккумулятора позитронов.

Инновационные работы:

- По договору с ГНЦ ИФВЭ выполнено исследование вариантов построения ускоряющее-фокусирующего канала нормально проводящего сильноточного линейного ускорителя отрицательных ионов водорода проекта «ОМЕГА».

- По договору с ГНЦ ИФВЭ выполнено исследование характеристик отрицательных ионов водорода и систем ВЧ питания для  нормально проводящего сильноточного линейного ускорителя отрицательных ионов водорода проекта «ОМЕГА».

- По соглашению с DESY завершены разработка и изготовление, а также выполнен монтаж и испытания  оборудования  системы отклонения пучка для диагностики продольных характеристик коротких сгустков электронов  на установке PITZ, DESY, Zeuthen. Данная система является прототипом полномасштабной системы специальной диагностики пучка в ускорителе международного проекта X-FEL. С учетом испытания прототипа, завершена разработка конструкторской и технологической документации для изготовления оборудования полномасштабной системы для   X-FEL и по ней завершается окончательное согласование документации.

- По соглашению с DESY разработана и передана в DESY конструкция резонатора дефлектора для использования в эксперименте REGAE (Relativistic Gun for Atomic Exploration) для измерений продольных характеристик сгустка электронов длительностью до 100 фемто-секунд и эмиттансом 70 нанометров. По сочетанию параметров качества, – достижимой точности измерений и эффективности использования ВЧ мощности для поворота пучка, разработанные дефлекторы аналогов в мире не имеют.

- По договорам с корпорацией SHOSHIN (Япония) завершено изготовления и поставлены три измерителя формы сгустков для линейного ускорителя J-PARC. Выполнены сборка, монтаж, испытания детекторов и осуществлен их ввод в эксплуатацию. Выполнены демонстрационные измерения в сеансе работы ускорителя J-PARC.

- По соглашению с ЦЕРН продолжены работы по измерителю формы сгустков для линейного ускорителя  Linac-4. В 2012 году выполнен монтаж измерителя и испытания его электронно-оптического канала на диагностическом стенде RFQ. Определена программа использования измерителя в процессе запуска ускорителя.

- По соглашению с Лос-Аламосской национальной лабораторией (США) начаты работы по разработке двух измерителей формы сгустков для линейного ускорителя LANSCE.

Проекты РФФИ:

- РФФИ № 12-02-00654-а «Исследование и разработка отклоняющих структур для диагностики параметров коротких сгустков электронов высокой яркости источников  когерентного фотонного излучения" (первый год). Проведен теоретический анализ, сформулированы критерии выбора и разработки, проведен анализ известных структур и предложены варианты отклоняющих структур с уменьшенными на порядки аберрациями в распределении отклоняющего поля

- РФФИ № 12-02-31006 «Исследование пределов применимости двумерной ионизационной диагностики пучков заряженных частиц на ускорителях» (первый год). Проведен анализ факторов, влияющих на погрешности измерений плотности частиц пучков в поперечном сечении.

Публикации:

- А.С.Белов, В.Н.Зубец, Е.С.Никулин, О.Т.Фролов, В.П.Якушев. "Исследование пучка в протонном инжекторе ЛУ ИЯИ РАН".  ВАНТ, №3(79), серия ЯФИ, вып.58, 2012, стр. 44-48.

- С.Е.Брагин, О.М.Володкевич, В.А.Гайдаш, Ю.В.Киселев, В.С.Кленов, А.Н.Мирзоян, А.В.Фещенко. "Измерения эмиттанса пучка на канале инжекции ионов Н─ линейного ускорителя ИЯИ РАН".  ВАНТ, №3(79), серия ЯФИ, вып.58, 2012, стр. 58-62.

- С. Гаврилов, И. Васильев, П. Рейнгардт-Никулин, А. Фещенко. “Перспективы использования ионизационного монитора поперечного сечения пучка на ускорителях FRIB Michigan State University и У-70 ИФВЭ”. «Вопросы атомной науки и техники» 2012. № 3(79). Серия «Ядерно-физические исследования», выпуск 58, стр. 19-23.

- С. Гаврилов, И. Васильев, П. Рейнгардт-Никулин, Н. Соболевский, А. Фещенко. “Защита электроники ионизационного монитора поперечного сечения пучка от радиационных повреждений на линейном ускорителе ИЯИ РАН “. «Вопросы атомной науки и техники» 2012. № 3(79). Серия «Ядерно-физические исследования», выпуск 58, стр. 218-222.

- И.А. Васильев,  О.В. Грехов. “Использование системы сбора данных на линейном ускорителе ИЯИ РАН”. «Вопросы атомной науки и техники» 2012. № 4(80). Серия «Ядерно-физические исследования», выпуск 59, стр. 61-63.

- В.В. Парамонов. “Ускоряющие структуры на бегущей волне с большим набегом фазы на период”. Вопросы атомной науки и техники,  ISSN 1562-6016, N 3(79), стр. 24-29, 2012

- А.А. Анисимов, А.А. Завадцев, Д.А. Завадцев, Л.В. Кравчук, В.В. Парамонов, А.Ю. Смирнов, Н.П. Собенин. “Настройка отклоняющей структуры для ВЧ – дефлектора S-частотного диапазона”. Вопросы атомной науки и техники,  ISSN 1562-6016, N 4(80), стр. 55-59, 2012

- A. S. Belov, “Polarized ion sources: status and perspectives”, 20th International Symposium on Spin Physics, SPIN 2012, September 17-22, 2012, Dubna, Russia,   Book of Abstracts, p.30

- F.S.Podolyako, I.A.Sorokin, I.V. Vizgalov, A. Zelenski, V.S. Klenov, et al.. “Status of basic limitations on production, transport and acceleration of high intensity polarized H- beam in the RHIC polarized ion source.” 20th International Symposium on Spin Physics, SPIN 2012, September 17-22, 2012, Dubna, Russia, Book of Abstracts, p.p 134-135

- V. V. Fimushkin,  A. D. Kovalenko, L. V. Kutuzova, Yu. V. Prokofichev, A. S. Belov, A. V. Turbabin, V. N. Zubets,  “Status of the source of polarized ions for the JINR accelerator COMPLEX”, 20th International Symposium on Spin Physics, SPIN 2012, September 17-22, 2012, Dubna, Russia, Book of Abstracts, p.51

- AEGIS collaboration ( A. S. Belov, S. N. Gninenko, V. A. Matveev from INR RAS), “The AEGIS experiment at CERN, Measuring  the free fall of antihydrogen”, Hyperfine Interaction,  DOI 10.1007/s10751-012-0583-x, 2012.

- V.V.Grechko, G.I.Yamshikov. “Some Aspects Of The Cavity Resonant Frequency Control System Heater Operating Point Choice”. Proceedings of RUPAC 2012, Saint-Petersburg, Russia, p.665-667

- M. Otevrel, L. Kravchuk, V. Paramonov, D. Zavatsev et. al.,”Diagnostics at PITZ 2.0 beamline: status and new developments”.  Proc. IPAC 2012, ISBN 978-3-95450-115-1, p. 634, 2012

- V. Paramonov, L.V. Kravchuk, K. Floettmann. “RF Parameters of the TE - Type Deflecting Structure for S-Band Frequency Range”. Proc. Linac 2012, MOPB082, 2012

- V. Paramonov, L.V. Kravchuk, P. Orlov, K. Floettmann. ”Standing Wave RF Deflectors with Reduced Aberrations”. Proc. RuPAC 2012, ISBN 978-3-954-50-125-0, p. 590, 2012

- F. Stephan, .. V. Paramonov et. al., “Experimentally minimized beam emittance from an L-band photoinjector”. Phys. Rev. ST Accel. Beams 15, 100701 (2012)

- V. Paramonov. “Deflecting Structures with Minimized Level of Aberrations”. Proc. Linac 2012, TUPB002, 2012

- V. Paramonov. “The fine structure of the zone of particle interaction with a finite length periodic structure”.   Proc. Linac 2012, TUPB001, 2012

- V. Paramonov.” Traveling wave accelerating structures with a large phase advance”. Proc. Linac 2012, MOPB081, 2012

- V.V. Paramonov, D. V. Denisenko. ”The method for high order modes parameters estimations in periodical structures”. Вопросы атомной науки и техники,  ISSN 1562-6016, N 4(80), стр. 83-87, 2012

- P. Reinhardt-Nickoulin, S. Bragin, A. Feschenko, S. Gavrilov, A. Mirzojan, I. Vasilyev, O. Volodkevich.“Emittance measurements at the exit of INR linac”. Proceedings XXIII RuPAC-2012 conference, Saint-Petersburg, September 24-28, 2012, p. 668–670. http://accelconf.web.cern.ch/AccelConf/ JACoW, RuPAC2012

- P. Reinhardt-Nickoulin, S. Bragin, V. Gaidash, O. Grekhov, Yu. Kiselev, N. Lebedeva, A. Mirzojan, A. Naboka, I. Vasilyev, O. Volodkevich. “Development of INR linac BCT system”. Proceedings XXIII RuPAC-2012 conference, Saint-Petersburg, September 24-28, 2012, pp. 671–673. http://accelconf.web.cern.ch/AccelConf/ JACoW, RuPAC2012.

- A.S.Belov, O.T.Frolov, E.S.Nikulin, V.P.Yakushev, and V.N.Zubets. "Study of proton injector beam transverse phase space variations during accelerating voltage pulse". Proc. of RUPAC-2012, St.Peterburg, Russia, September 24-28, TUPPB036, pp.397-399

- A.I. Kvasha, V.A.Feschenko, V.L.Serov "Status of INR DTL RF system", Proc. of RUPAC-2012, St.Peterburg, Russia, September 24-28, pp.293-295.

- A.N.Drugakov, A.V.Feschenko, A.I.Kvasha, A.N.Naboka, V.L.Serov "Investigation of  INR DTL RF system operation of 100 Hz repetition rate", Proc. of  RUPAC-2012, St.Peterburg, Russia, September 24-28, pp.296-298.

- N.I. Brusova, A. Feschenko, O. Grekhov, Yu. Kalinin, V. Mikhailov, V.L. Serov,

A.A. Stepanov, “Beam  pulse separation system of INR linac”  Proceedings XXIII   RuPAC-2012 conference, Saint-Petersburg, September 24-28, 2012, WEPPC003,

pp. 451–452.

Заведующий ОУК								А.В.Фещенко