Отчет о научной деятельности за первый квартал 2013 года

Лаборатории физики элементарных частиц ОФВЭ ИЯИ РАН.

- В ИФВЭ создан новый автоматизированный стенд для  изучения временных характеристик прототипов матричного годоскопа New CHOD для эксперимента NA62.  Предварительные данные по временному разрешению  были набраны на пучке Technical Run 2012, а их окончательная обработка проведена  в отчётный период (В.Дуком, А.Худяковым, А.Макаровым и В.Семёновым при участии В.Сугоняева).

Time resolution of the New CHOD in the Technical Run 20'

| Speaker: | Slava Duk (Perugia) |
| --- | --- |

https://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=242669

Изучены 6+1 прототипов со съёмом информации соответственно с помощью шестью SiPM (3х3 мм2)   и одного малогабаритного ФЭУ.  Для падов использовались литые полистирольные (ИФВЭ), поливинилтолуольные (EJ-200 и BIC 408) сцинтилляторы. Опытные SiPM (3х3 мм2)  и предусилители  к ним   были закуплены в Российской фирме СПТА. В ходе испытаний показано, что российская продукция не уступает по характеристикам аналогичной зарубежной. На вновь созданном стенде продолжается набор данных на космических мюонах  и продолжается обработка полученного экспериментального материала для окончательного определения временного разрешения, загрузочных характеристик и возможности использования New CHOD в триггере нулевого уровня (L0-trigger). На  коллаборационных  митингах (5 и 26 февраля 2013 г.)  доложены первые результаты  ( в том числе для вариантов с впервые вклеенными  WLS-волокнами):

https://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=234148

First test of new CHOD prototypes with cosmic muons

| Speaker: Andrey Makarov (Russian Academy of Sciences (RU)) |  |
| --- | --- |
| Study of time resolution of pad with fiber readout using Monte-Carlo Speaker:; Aleksey Khudyakov (Russian Academy of Sciences (RU)). |  |

New CHOD construction details are set out in the report of Vladimir Obraztsov:

New CHOD possible design

https://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=238855

Study of different CHOD prototypes with cosmic rays

| Speaker: | Vladimir Obraztsov (IHEP Protvino) |
| --- | --- |

Проведение совместных работ с сотрудниками лаборатории.

1. Продолжена отработка (эскизирование и моделирование) конструкции полномасштабного падового варианта New CHOD (В.А.Лебедев, Е.Н.Чернов, Е.А.Мазурова с привлечением ведущего конструктора ИФВЭ В.Ю.Ферапонтова). Создана 3Д модель годоскопа. Приступили к выпуску рабочих чертежей для начала производства годоскопа.

2. С Худяковым А.А. продолжается off-line  обработка статистического материала, набранного для отладки триггерного процессора установки ОКА. Для этого в ходе  ноябрь-декабрьского 2012 г. сеанса на пучке установки ОКА набрана новая статистика распадов К-мезонов при работе с  триггерным процессором.

3. В пучковых камерах со стриповым съёмом информации во всех четырёх  аналоговых усилителях сигналов поднят коэффициент усиления примерно в 3-4 раза (В.И.Лаврентьев).

Усилители установлены на штатные места и подключены  к системе выработки триггера.

Это позволит увеличить эффективность камер при работе в триггерном процессоре, причём при значительно меньшем рабочем напряжении на них и уйти из предпробойной области рабочей характеристики (В.Дук, А.Худяков).

4. При подготовке к апрельскому сеансу на установке ОКА с Макаровым А.И. продолжена отладка режимов высоковольтного питания ГДА (подключён новый источник питания с автоматизированной системой слежения)  и системы мониторирования на LED-ах. Теперь в ГДА практически отсутствуют неработающие модули.

5.С  Е.Н.Гущиным, В.П. Сугоняевым ,В.И.Новиковым и снс ИФВЭ Ю.Д.Карпековым  (разработка нового CFD) начаты и продолжаются работы по макетированию плат электроники для  New CHOD. В ИФВЭ создан специализированный стенд для их отладки и испытаний схем съёма информации с SiPM’s. Испытания проводятся на космике и радиоактивных источниках или во время сеансов на установке ОКА.

6. Регулярно проводились  рабочие совещания (ИФВЭ-ИЯИ) по подготовке проектирования установки эксперимента КЛОД.  При нашем участии подготовлены два ТЗ (от Отдела Пучков,и от Отдела Радиационных Исследований ИФВЭ) и эскизный проект (КО ИФВЭ) канала для эксперимента КЛОД. Готовится ТЗ для Технического Проекта.

7. В ходе выполнения Договора ИФВЭ-ИЯИ изготовлены для испытаний на пучке два новых модуля ГДА. В новых модулях регистрация сцинтилляционного света производится не плоскими спектросмещаюшими световодами (как было в старой конструкции), а WLS-волокнами. Волокна в виде кругообразной петли вклеены в сцинтилляционные пластины. Их свободные концы выводятся вдоль модуля к фотокатодам ФЭУ, будучи перед ними собранными в пучки. Новый способ светосбора позволяет  разбивать модули в продольном направлении на отдельные части, опрашиваемые отдельными фотоумножителями. Такое разбиение позволит надёжно отличать сигналы от мюонов и пионов  в области около 1 ГэВ.

Для  испытаний новых модулей подготовлена управляемая подвижная платформа (для облучения пучком разных модулей и их частей). Подготовлены система высоковольтного питания  модулей и обеспечено их подключение к системе амплитудного анализа эксперимента ОКА. Это позволит проводить измерения характеристик новых модулей в течение всего набора  статистики в ходе апрельского сеанса 2013 г.  и во всём доступном диапазоне кинематических переменных распадных частиц.

8. К апрельскому сеансу на установке ОКА  проведены подготовительные работы:

- установлен и подготовлен к работе ( В.А.Лебедевым)  триггерный годоскоп на распад Каонов, проверенна автоматизированная система регулировки порогов низко пороговых формирователей; измерены шумовые характеристики X- и Y- плоскостей годоскопа; запущены в работу четыре мюонных счётчика и откорректированы режимы их высоковольтного питания.