УТВЕРЖДАЮ

Научный координатор тематического направления

_________________ Л.Б. Безруков

«     » _____________2013 г.

Лаборатория Лептонов высоких энергий ОЛВЭНА

Отчёт по результатам научных исследований по тематическому направлению «Исследование анизотропии и вариаций космических лучей»
за II квартал 2013 года

1). Во 2-м квартале 2013 г. проводился набор и обработка экспериментальных данных, полученных с помощью разработанных нами нейтронных детекторов (эн-детекторов) по теме «Тепловые нейтроны в широких атмосферных ливнях и окружающей среде» на вариационных установках: «Нейтрон» в МИФИ, в Обнинске (Геофизическая служба РАН), в НИИЯФ МГУ, в БНО и в Лаборатории Гран Сассо (Италия), как на земной поверхности, так и под землей, а также на прототипе ProtoPRISMA - установки нового типа для изучения ШАЛ (проект PRISMA).

По вариационной программе были получены новые данные:

- О потоках тепловых нейтронов во время Форбуш-понижений интенсивности космических лучей, путем измерений с помощью глобальной сети эн-детекторов, как над земной поверхностью, так и под ней. Показано хорошее согласие с данными нейтронных мониторов и продемонстрирована принципиальная возможность использования эн-детекторов под различными поглотителями для спектрометрии корональных выбросов частиц в солнечных вспышках. По этой теме подготовлен устный доклад на 33-й ICRC  в Бразилии.

- По измерению нейтронных потоков во время гроз с целью проверки сообщений о возможной генерации нейтронов молниями. Был получен отрицательный результат: ни в одной из гроз в Москве за 2011-2012 гг. не было зафиксировано превышения потока тепловых нейтронов над фоновым потоком. Более того, во время самой мощной грозы 20.07.2012, когда молния попала в здание, где проводятся измерения, было зафиксировано понижение потока тепловых нейтронов на несколько часов, связанное, как мы полагаем, с большим количеством выпавших осадков. При этом понижение на 6% наблюдалось только в одном из 4 детекторов установки «Нейтрон», имеющим минимальное количество поглотителя (расположен в стеклянной галерее). В 3-х остальных детекторах никакого изменения потока нейтронов не наблюдалось. Следует отметить, что только в нашем эксперименте проводится оцифровка и отбор  нейтронных событий по форме импульса, что позволяет нам быть абсолютно уверенными в отсутствии ложных срабатываний, связанных электромагнитными наводками, производимых молниевыми разрядами. Этот результат также будет опубликован на 33-й ICRC в Бразилии.

2) По программе изучения ШАЛ методом регистрации генерируемых в них нейтронов в   2013 г. совместно со студентами и сотрудниками МИФИ была проведена большая работа по непрерывному набору информации с установки ProtoPRISMA на базе эксперимента НЕВОД в МИФИ. К настоящему времени получены предварительные данные по временному распределению регистрируемых нейтронов ШАЛ и по их пространственному распределению. По этим результатам также подготовлен доклад на 33-й ICRC в Бразилии.

3) В начале текущего года совместно с китайскими коллегами из IHEP CAS (Пекин, КНР) был создан высокогорный прототип установки PRISMA из 4-х эн-детекторов, на котором был начат непрерывный набор информации и был проведен сеанс совместно работы с установкой ARGO-YBJ для целей калибровки и сравнения двух совершенно различных методов регистрации ШАЛ. По этим результатам подготовлены и представлены на 33-ю ICRC два доклада совместно с итальянско-китайской коллаборацией ARGO-YBJ.

Доклады на конференциию, подготовленные за отчетнй период:

- 1. V. Alekseenko, F. Arneodo, G. Bruno, W. Fulgione, D. Gromushkin, O. Shchegolev, Yu.

- Stenkin, V. Stepanov, V. Sulakov, V. Volchenko and I. Yashin. Sporadic variations of thermal neutron background measured by a global net of the en-detectors. 33 ICRC, Brazil, ID 568.

## 2. Yu.V. Stenkin, D.M. Gromushkin, A.A. Petrukhin, O.B. Shchegolev, V.I. Stepanov, V.I. Volchenko, I.I. Yashin and E.A. Zadeba. EAS thermal neutron lateral and temporal distributions. 33 ICRC, Brazil, ID 482.

3. Xinhua ma, Yuri Stenkin, for the ARGO-YBJ collaboration and the PRISMA collaboration. Coincident air shower events between ARGO-YBJ and PRISMA-YBJ. 33 ICRC, Brazil, ID 606.

4. Yuri Stenkin, Victor Alekseenko, Dmitri Gromushkin, Vladimir Stepanov, Oleg Shchegolev, Vladimir Volchenko, Igor Yashin and Xinhua Ma for the ARGO-YBJ. Air Shower thermal neutron detection at different altitudes. 33 ICRC, Brazil, ID 478.

Заведующий ЛВЭ						 А.С. Лидванский

1 июня 2013 года

СОГЛАСОВАНО

Заведующий ОЛВЭНА, Член-корр. РАН                                             О.Г. Ряжская

1 июня 2013 года