Отчёт за 2 квартал 2013г. ЛФЭЧ ОФВЭ.

- На созданном  в  ИФВЭ новом автоматизированном стенде для  изучения временных характеристик прототипов матричного годоскопа New CHOD для эксперимента NA62 (см. отчёт за I квартал) продолжались измерения с новыми прототипами. Результаты исследований оформляются для публикации в виде Препринта ИФВЭ с участием сотрудников ИЯИ.

Предполагаемое название статьи  «Исследование временных характеристик прототипов счётчиков годоскопа заряженных частиц для эксперимента NA62»

# Предварительные результаты и выводы.

В ходе работы проведено исследование на космических мюонах и на фоновых мюонах установки ОКА прототипов элементов годоскопа заряженных частиц для установки NA62. Рассмотрены следующие варианты сцинтилляторов толщиной 20мм:

90x90мм2 ;	100x100мм2; 150x100мм2; 180x100мм2; 270x100мм2

Съём информации осуществлялся WLS-волокнами, просматриваемыми силиконовыми ФЭУ ( SiPM (3х3 мм2), см Отчёт за I квартал )   или малогабаритными ФЭУ. Кроме того подробно изучен вариант съёма малогабаритными фотоумножителями, пристыкованными напрямую к грани сцинтиллятора или к одному из его срезанных углов.

В результате измерений получена зависимость временного разрешения от расстояния между волокнами и числа фотоэлектронов, регистрируемых фотоприёмниками.

Наилучшее разрешение при использовании  волокон достигнуто при работе с ФЭУ Hamamatsu R7899-20, которое  составляет 587±7 пс при шаге между волокнами — 1см. С увеличением шага разрешение ухудшается на 11.5пс за каждый миллиметр расстояния между волокнами.

При прямом светосборе малогабаритными фотоумножителями разрешение сильно зависит от квантовой эффективности фотоумножителя в области 420нм и от качества оптического контакта между фотоприемником и сцинтиллятором и может быть лучше 400 пс в режиме on-line. Это открывает  возможность использования New CHOD в триггере нулевого уровня (в L0-trigger).

- Данные по временному разрешению, набранные на пучке Technical Run 2012, окончательно обработаны  и  результаты оформлены для публикации в виде TN:

"CHOD in the Technical Run 2012

V. Duk _, G. Anzivino, P. Cenci, M. Pepe, M. Piccini

INFN Perugia

A. Cassese

INFN Firenze

R. Piandani

INFN Pisa

V. Bolotov, E. Gushchin, A. Khudyakov, A. Makarov

INR RAS Moscow

V. Obraztsov, V. Semenov, V. Sugonyaev

IHEP Protvino

3. Регулярно проводятся   рабочие межинститутские совещания (ИФВЭ-ИЯИ-ОИЯИ-ИТЭФ) по подготовке Проекта  установки эксперимента КЛОД.  Проведено предварительное разграничение обязанностей участников и оценен  их возможный финансовый и интеллектуальный вклады.

4. Изготовленные по  Договору ИФВЭ-ИЯИ два новых модуля ГДА (см. п.7 . Отчёта за I квартал)  испытаны на пучке частич Установки ОКА  в ходе апрельского сеанса2013 г.  . Набраны данные по амплитудному и временному разрешениям модулей. Приступаем к получению результатов.

5. Продолжается   моделирование конструкции полномасштабного падового варианта New CHOD (В.А.Лебедев, Е.Н.Чернов, Е.А.Мазурова с привлечением ведущего конструктора ИФВЭ В.Ю.Ферапонтова). Цель создания модели – подготовить многоячеечный прототип в окончательной конструкции в плане подготовки к проведению в октябре месяце в ЦЕРНе Dry Run.

6. Совместно с Лебедевым В.А. начата модернизация  детекторной части ГДА.

Проводится эскизирование и подготавливаются заказы деталей для изготовления в   в Опытном Производстве ИФВЭ.

7. Подготавливается Договор ИФВЭ-ИЯИ на проведение модернизации (см. п.7 . Отчёта за I квартал) 120 модулей ГДА.

8. Подготавливается Договор ИФВЭ-ИЯИ на производство сцинтилляторов для изготовления полномасштабного падового варианта New CHOD установки NA 62.

Зав. Лаборатории                    В.Н. Болотов