Отчет за второй квартал: Темы: Герда, Геонейтрино

Л. Безруков, И. Барабанов, В. Гуренцов, Е. Янович, Г. Новикова,

Тема: Международный проект Герда.

- Завершена первая фаза международного эксперимента GERDA  по поиску безнейтринного двойного бета распада изотопа 76Ge. Набрана экспозиция 21 кг.год. Полученные данные находятся в стадии обработки. Результат будет опубликован в ближайшее время.

- Подготовлена и направлена в печать статья “The background model in GERDA”

- Рассчитана эффективность регистрации 2b0n распада коаксиальных детекторов и BEG детекторов с учетом испускания тормозного излучения, образующихся в процессе распада. Результаты представлены на рабочей встрече коллаборации в июне месяце.

Тема: Проект Геонейтрино

Разработка сцинтиллятора с низким содержанием изотопа 14С для регистрации нейтрино низких энергий ”

Для проведения измерений ультранизких  концентраций изотопа  14С ( на уровне  ~ 10-18,  14C/ 12C)  в образцах жидкого органического сцинтиллятора , проводились следующие работы:

- Для анализа содержания радиоактивных примесей в различных материалах и компонентов конструкций, на основе имеющихся блоков из железа, разработана конструкция низкофоновой защиты для установки в подземном помещении (40 м.в.э.) НИИЯФ МГУ. Результаты измерений будут использованы при создании низкофонового сцинтилляционного модуля, установленного на БНО ИЯИ РАН.

- Для сцинтилляционного модуля изготовлены четыре световода из орг. стекла (PMMA), размером 10х10х30 см3 (2 шт. - для БНО ИЯИ РАН) и 10х10х50 см3 ( 2 шт. - для НИИЯФ МГУ).

- В подземной лаборатории БНО ИЯИ РАН, с помощью пластического сцинтиллятора, начато измерение фона внутри защиты, предназначенной для размещения модуля с жидким органическим сцинтиллятором.

- На установке, размещённой в защите, на первом этаже 115 корп. ИЯИ, проведена замена на новые фотоумножители серии ET9306. Проведены калибровочные измерения и сделан предварительный анализ фона в области энергий меньше 250 КэВ.

- Собрана дистилляционная установка для разгонки нефти (5 литров) на несколько фракций, с целью последующего анализа на содержание изотопа С-14.