Эксперимент GERDA.

Завершена первая стадия Международного эксперимента Герда по поиску безнейтринного двойного бета распада 76Ge. За время ноябрь 1911 – июнь 1913 набрана экспозиция  21.6  кг.год. Разработано 3 различных метода дискриминации событий по времени нарастания. С учётом этого полученный уровень фона в исследуемой области составляет 1*10-2 отсчётов/Кэв.кг.год. Предварительный результат для верхнего предела периода полураспада составляет  T1/2 0ß > 2.1*1025 лет. Результат является наилучшим на мировом уровне по сравнению с другими аналогичными экспериментами. Подготовлено несколько научных публикации в физических журналах.

И.Р. Барабанов, В. Гуренцов, Г.Я. Новикова, Е.А, Янович, В.В.Синев,

Б. Лубсандаржиев

Отчёт за III квартал 2013 год по теме:

Проект Геонейтрино

Разработка сцинтиллятора с низким содержанием изотопа 14С для регистрации нейтрино низких энергий ”

С целью  проведения измерений ультранизких  концентраций изотопа  14С ( на уровне  ~ 10-18,  14C/ 12C)  в различных образцах жидкого органического сцинтиллятора, были выполнены следующие работы:

- Для снижения уровня фона сцинтиллятора, связанного с потоком космических лучей на поверхности, а также гамма квантами от конструкционных элементов защиты, разработана и собрана система антисовпадений. Сцинтилляционный модуль с системой антисовпадений находится внутри низкофоновой защиты. Вся конструкция размещена на первом этаже 115 корпуса Института. Конструкция системы антисовпадений состоит из двух пластин пластического сцинтиллятора размером 25 см х 35 см х 2 см, расположенные сверху и сбоку от ячейки. Свет с каждой пластины собирается отдельным ФЭУ. В настоящее время отлаживается схема измерения.

- Для низкофоновой лаборатории БНО Института разработан и изготовлен бокс из орг.стекла, предназначенный для размещения внутри него всего сцинтилляционного модуля ( ячейка, световоды и ФЭУ ). Конструкционные элементы бокса выполнены из низкофоновых материалов, орг.стекло и медь.

- Разработана конструкция и изготовлены две цилиндрические кварцевые ячейки диаметром Ф10 см и длиной 20 см. Ячейки дают возможность исследовать любые образцы сцинтилляторов независимо от их химической агрессивности.