Отчет о научной деятельности за третий квартал 2013 года

ЛФЭЧ ОФВЭ.

На созданном  в  ИФВЭ новом автоматизированном стенде для  изучения временных характеристик прототипов матричного годоскопа New CHOD для эксперимента NA62 продолжались измерения с новыми силиконовыми ФЭУ – SiPM фирмы SENSL. Были закуплены по 4 образца с размерами чувствительной области 3х3 и 6х6  кв. мм. . Результаты исследований добавляются в статью , которая подготавливается для публикации в виде Препринта ИФВЭ 2013-14 ОЭФ, с участием сотрудников ИЯИ: А.И.Макаров1, А.П.Останков2, В.Д.Самойленко2, В.К.Семенов1,2, С.А.Холоденко2, А.А.Худяков1                                                                       Исследование временных характеристик счетчиков триггерного годоскопа заряженных частиц для эксперимента NA62

1  Институт Ядерных Исследований РАН

2  Институт Физики Высоких Энергий

# Добавляемые новые  результаты и выводы.

При съёме информации с помощью WLS-волокон и новыми силиконовыми ФЭУ временное разрешение получено несколько лучшее чем для ранее использованных (см. отчёт за второй квартал). Это достигается за счёт их более высокой квантовой чувствительности. Кроме того SiPM фирмы SENSL  6х6 кв. мм,  впервые использованы в прямом светосборе, как малогабаритные фотоумножители.

Измерено, что вариант с SiPM  практически не уступает малогабаритными фотоумножителями при значительно меньшей стоимости и меньшем количестве вещества на пути распадных частиц в прямом методе съёма .  При прямом светосборе малогабаритными ФЭУ и  SiPM фирмы SENSL  6х6 кв. мм  временное  разрешение может быть около 500 пс в режиме on-line. Это открывает  возможность использования New CHOD в триггере нулевого уровня (в L0-trigger). При этом значительно упрощается конструкция годоскопа , его эксплуатационные характеристики и стоимость.

Полученные результаты доложены  28 августа на Liverpool NA62 Collaboration Meeting: 27-30 August 2013 и встречены с большим интересом участниками. Доклад был подготовлен А.Худяковым.

25.09.2013 работа в полном объёме (с новейшими результатами ) была доложена на семинаре ОЭФ ИФВЭ и одобрена для публикации.

Данные по временному разрешению, набранные на пучке Technical Run 2012, окончательно обработаны, результаты оформлены  в виде

Note  NA 62 – 13 – 06   и подготавливаются  для  публикации в виде   Препринта ИЯИ.

3. Еженедельно проводились   рабочие межинститутские совещания (ИФВЭ-ИЯИ-ОИЯИ-ИТЭФ) по подготовке Проекта  установки эксперимента КЛОД.  Оформляется Предложение эксперимента в установленном в ИФВЭ  формате.

4. Изготовленные по  Договору ИФВЭ-ИЯИ за  № 690-ИЯИ/01-12 два новых модуля ГДА   испытаны на пучке частиц установки ОКА  в ходе апрельского сеанса 2013 г.  Набраны данные по амплитудному и временному разрешениям модулей. Приступили к получению результатов. Работа находится в стадии написания программ обработки.

5. По Договору ИФВЭ-ИЯИ за  № 690-ИЯИ/01-13 по теме «Разработка технологии и изготовление опытных образцов сцинтилляционных чувствительных элементов»

в октябре месяце 2013 г. закончится  изготовление элементов для первых 17 модернизированных модулей ГДА.

6. Продолжается   моделирование конструкции полномасштабного падового варианта New CHOD (В.А.Лебедев, Е.Н.Чернов, Е.А.Мазурова). Изготовлены полномасштабные элементы новой конструкции, на которых проверяются используемые технологические  процедуры (сборка комплектующих, разводка волокон и кабелей и проч.). Подготовлены прототипы для испытания во время  командировок сотрудниками ИЯИ осенью в ЦЕРНе в ходе очередного Dry Run.

7. На базе на микроконтроллере STM32F103 Новиковым реализован вариант программного обеспечения позволяющий по интерфейсу 485 управлять напряжением питания SiPM.

8. Совместно с Лебедевым В.А. и Е.А.Мазуровой продолжена модернизация  детекторной части ГДА. Завершено  эскизирование  узлов и деталей для оформления заказов на изготовление   в Опытном Производстве ИФВЭ.

9. Для подготовки Договора ИФВЭ-ИЯИ на производство сцинтилляторов для изготовления полномасштабного падового варианта New CHOD установки NA 62 произведены измерения световыхода отечественных сцинтилляторов, изготовленных по разным технологиям в сравнении с зарубежными образцами.  Предпочтительным оказался вариант полимеризованного сцинтиллятора, который не уступает зарубежному (BIC 408). Второй вариант – сплавной сцинтиллятор, уступает по световыходу в 1.5 раза, но его стоимость и время изготовления значительно меньше. В настоящее  время измеряются их сравнительные характеристики по временному разрешению.

10. Подана заявка на грант РФФИ на 2014-2016 годы «Исследование редких распадов пи и К мезонов».

Поляруш А.Ю.