УТВЕРЖДАЮ

Научный руководитель тематического направления

дфмн Л.Б.Безруков

Тематическое направление:
«Физика космических лучей и нейтринная астрофизика»

Лаборатория подземного сцинтилляционного телескопа

Отчёт по результатам научных исследований за III квартал 2013 года по теме:

“Исследование характеристик потоков частиц космического излучения высоких и сверхвысоких энергий на комплексе установок БНО”.

1. В третьем квартале 2013 года проводились работы по обеспечению режима непрерывного набора информации на установке БПСТ. Для этого выполняется ежедневная диагностика информации, поступающей с установки. Проводятся работы по контролю индивидуальных характеристик детекторов, настройке и ремонту их неисправностей.

За отчётный период были настроены коэффициенты усиления и пороги формирователя импульсного сигнала у 23 детекторов; заменены 2 формирователя импульсного сигнала, 8 потенциометров на делителях и 1 ФЭУ; отремонтировано 4 импульсных дискриминатора. Проводились работы по поддержанию работоспособности системы сбора информации установки БПСТ, в том числе ремонт блока управления многоканальной измерительной системы и устранение блокировок в работе системы. В рамках контроля системы измерения времени пролета откорректирована задержка одного структурного КФ.

За период 01.07.2013 00:00 по 25.09.2013 10:00 по задаче «Поиск нейтринных вспышек от коллапсирующих звезд» чистое время составило 80.95 суток (93.7% от календарного). Обработано 117069203 события, из них общее число одиночных событий на внутренних плоскостях составляет 153460, после отбора по критериям задачи – 152134 события. Претендентов на кластер сигналов от нейтрино (> 8 событий внутри интервала в 20 секунд) не обнаружено.

По программе регистрации нейтрино из нижней полусферы продолжался отбор кандидатов на нейтринные события и обработка текущей информации по алгоритмам регистрации атмосферных нейтрино. За период с 01.07. по 26.06. выделено 16 кандидатов на нейтринные события. Эффективное время регистрации по нейтринной программе за третий квартал (с 01.04. по 26.06.) составило 93.6% от календарного.

Продолжались работы по созданию нового годоскопа импульсных каналов (ГИК) для БПСТ. Скорректирована принципиальная схема кассеты приема информации с матрицы ГИК в Quartus 2 (т.е., часть схемы, которая будет находиться в ПЛИС); разработана принципиальная схема кассеты приема информации с матрицы ГИК в OrCad Capture (часть схемы, которая будет находиться в печатной плате). Произведена разводка 4-х слойной печатной платы в OrCad Layout и подготовлены файлы для производства печатных плат. Разработана (в среде Quartus 2) принципиальная схема общей кассеты крейта Common Unit на основе ПЛИС Cyclone 3. Произведено тестирование прохождения сигналов LVDS по заднему кроссу крейта КАМАК для проверки частотных возможностей и изучения влияния наводок соседних каналов друг на друга.

Проводятся работы по подготовке проекта модернизации БПСТ. Разрабатывается схема электроники детектора SC16 на основе пластического сцинтиллятора и лавинного фотодиода СРТА 143-30. Макетируется часть схемы, предназначенная для калибровки 16-ти тайлов детектора. Калибровка проводится с использованием импульсов от светодиодного проектора, которые подаются в сцинтилляционные тайлы через оптический разветвитель на основе пластикового оптоволокна.

2. На установке “Ковер-2” обеспечивается режим непрерывного набора информации по всем физическим задачам. За период с 28 июня по 22 сентября 2013 г. (179 - 265 сутки) время набора информации (от календарного времени) составило: 97.8% по программе регистрации ШАЛ на установке “Ковер”; 87% по программе регистрации мюонов в МД; 95.5% по программе регистрации вторичной нейтронной компоненты на НМ; 99% по задаче изучения вариаций интенсивности вторичных космических лучей и 99% по программе изучения ливней малой мощности (отбор ливней производится по совпадениям угловых модулей “Ковра”).

Продолжаются работы по созданию установки “Ковер-3”. Завершена настройка и индивидуальная доработка компенсированных формирователей SKF-1 для мюонного детектора. Доработка сводилась к установке дополнительных блокировочных конденсаторов с целью устранения взаимных помех между элементами схемы, а также к расширению временных ворот на совпадении дискриминаторов верхнего и нижнего уровней на ~ 30%. За истекший квартал настроено 51 изделие, что в совокупности с предыдущим этапом составило 143 изделия. Производится текущая настройка основных параметров  и доработка логарифмических преобразователей LCN-1. Доработка связана с заменой дефектных транзисторов  КТ326БМ (по 3 шт. на всех изделиях) и к установке дополнительных блокировочных конденсаторов с целью ослабления влияния выходного сигнала на чувствительный вход преобразователя. За истекший квартал настроено 60 преобразователей. Продолжается разработка четырехслойной печатной платы узла приемного блока сигналов компенсированных формирователей SKF-1, включающая в себя переходники уровней NIM-ECL  и отдельные элементы схемы формирования мастера ≥ 10 из 205 для мюонного детектора.

3. Изучался распад псевдоскалярных бозонов в среде. В частности, рассматривалось влияние плотности и температуры на время жизни нейтрального пиона относительно распада на пару нейтрино-антинейтрино. Предложен и изучен канал распада пиона под действием фотонов. Показано, что с ростом температуры вероятность распада, состояний с квантовыми числами нейтрального пиона на нейтрино-антинейтринные пары может резко возрастать на несколько порядков. Данный процесс может иметь место в нейтронных звездах, приводя к дополнительной потере энергии через излучение нейтрино; в кварк-глюонной плазме, образующейся в столкновениях ультрарелятивистских ионов. Последний процесс интересен тем, что в случае образования кварк-глюонной плазмы в столкновениях тяжелых ионов космических лучей с ядрами воздуха он может приводить к искажению спектра первичных космических лучей из-за потери энергии через нерегистрируемую компоненту (нейтрино) и одновременно генерировать дополнительный поток атмосферных нейтрино

Публикации (за 1 - 3 кварталы).

1. M.M. Boliev et al., “Search for muon signal from dark matter annihilations in the Sun with the Baksan Underground Scintillator Telescope for 24.12 years”, arXiv:1301.1138v1 [astro-ph.HE], 2013.

2. D.D. Dzhappuev, V.I. Volchenko, A.U. Kudzhaev, O.I. Mikhailova, V.B. Petkov, Yu.V. Stenkin and A.L. Tsyabuk. "Measurements of the thermal neutrons flux near the EAS core", Journal of Physics: Conference Series, 409, 012034, 2013.

3. M.G. Kostyuk, V.B. Petkov, R.V. Novoseltseva, M.M. Boliev, M.D. Berkova, Yu.F. Novoseltsev, L.V. Volkova, V.G. Yanke. "Variations of the high energy muon flux and space-time structure of the temperature profile in the atmosphere", Journal of  Physics: Conference Series, 409, 012231, 2013.

4. I. Alikhanov, “CP violation in neutrino-photon scattering”, arXiv: 1303.0779.

5. P. Kuusiniemi, L. Bezrukov, T. Enqvist, H. Fynbo, L. Inzhechik, J. Joutsenvaara, T. Kalliokoski, K. Loo, B. Lubsandorzhiev, T. Monto, V. Petkov, T. Raiha, J. Sarkamo, M. Slupecki, W.H. Trzaska and A. Virkajarvi. "Underground cosmic-ray experiment EMMA", Journal of  Physics: Conference Series, 409, 012067, 2013.

6. J. Sarkamo, L. Bezrukov, T. Enqvist, H. Fynbo, L. Inzhechik, J. Joutsenvaara, T. Kalliokoski, P. Kuusiniemi, K. Loo, B. Lubsandorzhiev, T. Monto, V. Petkov, T. Raiha, M. Slupecki, W.H. Trzaska, A. Virkajarvi. "EAS selection in the EMMA underground array", Journal of  Physics: Conference Series, 409, 012086, 2013.

7. I. Alikhanov, Do leptoquarks manifest themselves in ultra-high energy neutrino interactions?, arXiv:1305.2905.

8. М.Г. Костюк, В.Б. Петков, Р.В. Новосельцева, М.М. Болиев, М.Д. Беркова, Ю.Ф. Новосельцев, Л.В. Волкова, В.Г. Янке, "Температурные эффекты в потоках мюонов высокой энергии и проблема восстановления температурного профиля атмосферы", Известия РАН, серия физическая, 2013, т. 77, № 5, с. 636–638.

9. Д.Д. Джаппуев, А.У. Куджаев, А.С. Лидванский, В.Б. Петков, Ю.В. Стенькин, "Изучение адронной компоненты ШАЛ на установке Ковёр-2", Письма в ЖЭТФ, т. 97, вып. 10, с. 651 – 653, 2013.

10. V.B. Petkov, J.Szabelski, A.N. Gaponenko, and I. Alikhanov. "Multiplicity spectrum of muon bundles and primary CR composition in the range 1 - 10000 TeV", EPJ Web of Conferences, 52, 09009 (2013).

11. I. Alikhanov, “Do leptoquarks manifest themselves in ultra-high energy neutrino interactions?”, Journal of High Energy Physics, 07, 093, 2013.

12. M.M. Boliev, I.M. Dzaparova, A. N. Gaponenko, M.M. Kochkarov, Yu.F. Novoseltsev, R.V. Novoseltseva, V.B. Petkov, V.I. Volchenko, G.V. Volchenko, A.F. Yanin, “A Search for Neutrino Bursts at the Baksan Underground Scintillation Telescope”, Proc. 33rd International Cosmic Ray Conference (Rio de Janeiro, July 2-9, 2013), 0621, 2013.

13. A.N. Gaponenko, V.B. Petkov, V.Yu. Grishkan, I.M. Dzaparova, A.F. Yanin, A.N. Kurenya, E.A. Gorbacheva, “Search for very short gamma-ray bursts at the Andyrchy EAS array on millisecond timescale”, Proc. 33rd International Cosmic Ray Conference (Rio de Janeiro, July 2-9, 2013), 0743, 2013.

Заведующий ЛПСТ						     кфмн В.Б. Петков

30 сентября 2013 года

СОГЛАСОВАНО

Заведующий БНО ИЯИ РАН

дфмн В.В. Кузьминов

30 сентября 2013 года