Квартальный отчет по теме «Регистрация когерентного рассеяния нейтрино на ядрах»

Руководитель работы с.н.с. Копылов Анатолий Васильевич

Источник финансирования: Госзадание ИЯИ РАН на 2014 год.

- Изготовлен калибровочный источник по флуоресценции алюминия от альфа-частиц 241Am и проведены калибровки газового детектора с этим источником.

- Получен коэффициент газового усиления ~105 на смеси аргон-метан (P-10) при давлении 100 кПа. Записаны формы импульсов в диапазоне амплитуд от 10 эВ до 10 кэВ, по результатам построены амплитудные спектры и получен коэффициент дискриминации ~103 в области от 10 эВ до 100 эВ, т.е. в области, где должен наблюдаться эффект от когерентного рассеяния нейтрино на ядрах.

- Рассчитана скорость счета детектора от реакторных антинейтрино для разных газовых смесей и фоновая скорость счета от нейтронов, генерируемых космическими лучами.

- Продолжается доработка конструкции трехсекционного газового детектора по результатам испытаний.

- По результатам измерений и расчетов готовится публикация в журнале.

Публикации:

А.В.Копылов, И.В.Орехов, В.В.Петухов, А.Е.Соломатин

Письма в ЖТФ, 2014, том 40, вып.5, стр.1-7

A.V.Kopylov, I.V.Orekhov, V.V.Petukhov, and A.E.Solomatin

Technical Physics Letters, 2014, Vol.40, No.3, pp.185-187