Лаборатория подземного сцинтилляционного телескопа БНО ИЯИ РАН

Отчёт по результатам научных исследований за I квартал 2014 года.

Тема: “Экспериментальное исследование потоков частиц природного происхождения на комплексе установок БПСТ” (по плану НИР ИЯИ РАН).

1. На комплексе установок БПСТ проводились работы по обеспечению режима непрерывного набора информации по теме “Экспериментальное исследование потоков частиц природного происхождения на комплексе установок БПСТ”. Для этого выполняется ежедневная диагностика информации, поступающей с установок БПСТ, “Ковер-2” и “Андырчи”. Проводятся работы по контролю характеристик детекторов установок, их настройке и ремонту.

За отчётный период на установке БПСТ проведены измерения коэффициентов усиления ФЭУ на 666-и детекторах и подстройка коэффициентов усиления ФЭУ на 14-и детекторах. Отремонтирован 31 детектор, из них у одного детектора произведена замена ФЭУ, у 3-х заменены формирователи импульсного сигнала и у 26-и – потенциометры на делителях напряжения. Проводились работы по поддержанию работоспособности системы сбора информации установки БПСТ, в том числе ремонт счетчика числа срабатываний годоскопа амплитудного канала (ГАК) и ремонт и настройка дискриминатора с временной привязкой (КФ-2) одной плоскости телескопа.

На установке “Ковер-2” был произведён ремонт 63 индивидуальных детекторов, из них 59 на “Ковре” и 4-е на мюонном детекторе (МД). Всего было отремонтировано 34-е логарифмических LC- преобразователя, 24-е формирователя импульсного сигнала, три делителя напряжения ФЭУ и два RC- преобразователя. Произведен ремонт четырех блоков термостабилизации выносных пунктов установки, вышедших из строя в результате аварийной ситуации в силовом распределительном щите 220/380В; проведена профилактика и контрольная настройка всех шести блоков термостабилизации выносных пунктов установки. На установке “Андырчи” продолжается отладка on-line программы новой системы сбора информации.

2. По информации БПСТ за период с 00:00 01.01.2010 по 06:30 26.03.2014 проведён поиск нейтринных вспышек от коллапсирующих звезд. Чистое время набора за данный период составляет 6688072 секунд (77.4 суток, т.е. 91.8% от календарного времени). Было обработано 112086730 событий, из них 153058 являются одиночными событиями на внутренних плоскостях телескопа. Претендентов на кластер нейтринных сигналов от коллапсирующих звёзд не обнаружено.

3. Продолжаются работы по созданию нового годоскопа импульсных каналов (ГИК) для БПСТ. Разработана новая принципиальная схема кассеты приема информации с матрицы ГИК на основе конфигурационной микросхемы EPCS4 (фирмы ALTERA). Проведено внутрисхемное тестирование новой схемы приема информации. Разработана 4-слойная печатная плата для кассеты приема информации с матрицы ГИК.

Разработана электрическая схема платы детектора SC16 в среде проектирования Altium Designer, в настоящее время идет этап трассировки платы.

4. Продолжаются работы по созданию установки “Ковер-3”. Закончена настройка основных параметров и доработка логарифмических преобразователей LCN-1. Доработка связана с заменой дефектных транзисторов КТ326БМ, с установкой дополнительных блокировочных конденсаторов для ослабления влияния выходного сигнала на чувствительный вход преобразователя и с установкой ВЧ фильтров с целью подавления синфазных импульсных помех между изделиями SKF-1 и LCN-1. За отчётный период настроено 83 преобразователя.

Разрабатываются эскизы отдельных конструктивных узлов блока мастеров мюонного детектора на основе крейтов «Вишня». Предполагается конструктивная реализация схемы формирования мастера в двух отдельных увеличенных крейтах «Вишня» по 205 каналов в каждом с выдачей отдельных мастерных импульсов ≥ 10 из 205 для каждого тоннеля мюонного детектора.

Начата наладка системы регистрации установки. Входной и триггерный блоки системы регистрации установлены в стойку КАМАК в аппаратном зале. Сигналы от модулей установки поданы на входной блок системы регистрации, проводится отладка схемы выработки мастера (которая загружается в ПЛИС) с помощью реальных сигналов от установки.

Заведующий ЛПСТ						     кфмн В.Б. Петков

2 апреля 2014 года