УТВЕРЖДАЮ

Научный руководитель тематического направления

Сектор радиационного мониторинга окружающей среды

Отчёт по результатам научных исследований по тематическому направлению «Нейтронная физика, технология интенсивных источников нейтронов, исследование конденсированных сред, радиационное материаловедение»
за I квартал 2014 года

Работа: Импульсный D2O-фотонейтронный источник  на базе линейного ускорителя СЛ75

Сделан анализ экспериментальных результатов исследований характеристик созданного прототипа импульсного D2O-фотонейтронного источника  на базе линейного ускорителя СЛ75 [1]. Определенная величина потока медленных нейтронов  в импульсе длительностью 4 мкс равна ~1010 н·см2. Доля гамма фона составляет около 0.2%. Обнаружено изменение  величины гамма фона до 30% в зависимости от интенсивности нейтронного излучения.

По материалам исследований подготовлен препринт для печати.

Публикации

1. V.M. Skorkin et al./ Photoproduction of neutrons in the heavy water irradiation facility at the SL75 linear electron accelerator // Proceed. of the XIII Int. Seminar on Electromag. Interact. of Nuclei. EMIN-2012. Moscow. 2013. p. 158-160. http://www.inr.ac.ru/~pnlab/emin2012/

И.о. зав. СеРМОС						 Скоркин В.М.

2  апреля 2014 года