На правах рукописи

Джилавян Леонид Завенович

Генерация позитронов и

квазимонохроматических фотонов от

аннигиляции позитронов на лету для

исследований гигантских резонансов

в атомных ядрах

01.04.01 – приборы и методы экспериментальной физики

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата физико-математических наук

Москва – 2011

Работа выполнена в Учреждении Российской академии наук Институте         ядерных исследований РАН.

Научный руководитель:

Официальные оппоненты:

Ведущая организация:

доктор физико-математических наук, профессор,   В.Г. Недорезов

доктор физико-математических наук, профессор,   И.М. Капитонов;

доктор технических наук, Б.А. Бенецкий

Учреждение Российской академии наук Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН

Защита диссертации состоится «

»

2011 г. в

ча-

сов на заседании диссертационного совета Д 002.119.01 Учреждения Российской академии наук Института ядерных исследований РАН, по адресу: 117312 Москва, проспект 60-летия Октября, д. 7а.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Учреждения Российской академии наук Института ядерных исследований РАН.

Автореферат разослан «

»

2011 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета Д 002.119.01,

кандидат физико-математических наук

Б.А. Тулупов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Исследование фотоядерных реакций в области гигантских резонансов (ГР)  актуальная задача. Однако для наиболее освоенного источника фотонов от торможения ускоренных электронов (e) есть две проблемы, связанные с точным определением спектров фотонов и с решением обратной задачи – извлечением из измеренных с такими спектрами выходов информации о сечениях фотоядерных реакций. Эти проблемы затрудняют исследования структуры ГР. Возможный путь для частичной альтернативы исследованиям с тормозными фотонами и для проверки корректности решений указанных проблем при применении тормозных фотонов – использование квазимонохроматических фотонов («моно-») от аннигиляции позитронов (e) на лету в тонких мишенях с низким атомным номером Z. К сожалению, при этом улучшение качества фотоядерных исследований достается ценой снижения интенсивности используемых частиц на много порядков при конверсии и (ee), и (e«моно-»), а также значительного обострения фоновой обстановки. Требуются тщательные изучение и оптимизация аспектов методики генерации e и «моно-», а также использование достаточно сильноточных и высокоэнергичных доступных ускорителей e (прежде всего, импульсных). Сложность вовлеченных задач делает обязательными их экспериментальные исследования в условиях работающей установки, реализующей такую методику. Для проявления существенных возможностей применения этой методики нужен выбор адекватных экспериментов с такими пучками (с учётом параметров последних) и для изучения связанных с ГР проблем, и для прикладных исследований. Таким образом, создание установки получения прецизионных пучков e, e и «моно-» при характерных для ГР энергиях, изучение на ней особенностей генерации этих пучков, а также выбор и освоение оптимальных адекватных исследований как ГР, так и прикладных представляет собой актуальное научное направление.

Цель диссертационной работы  экспериментальное изучение генерации пучков позитронов и квазимонохроматических аннигиляционных фотонов на импульсных ЛУЭ на бегущей волне  (на базе ускорителя  ЛУЭ-100  ИЯИ РАН с

3

энергией ускоренных электронов E до ~100 МэВ), выбор оптимальных адекватных и актуальных экспериментов на этих пучках для исследований фотоядерных реакций в области ГР, а также прикладных применений.

Научная новизна.

- Впервые измерен для оптимальных конвертеров дифференциальный коэффициент (ee) конверсии при энергии электронов E≈(2560) МэВ. Показано: для генерации интенсивного пучка позитронов оптимальная энергия электронов в пучке с фиксированной мощностью составляет (6090) МэВ.

- Разработана модель динамики дополнительного ускорения позитронов в ЛУЭ, результаты которой хорошо согласуются с полученными нами данными экспериментов. Показано, что «доускорение» позитронов целесообразно при их конечной энергии (E)к30 МэВ, а при более низких (E)к (практически соответствующих энергиям электрических дипольных (E1) и квадрупольных (E2) ГР) e выгоднее получать без их «доускорения».

- Впервые на квазимонохроматических аннигиляционных фотонах на ЛУЭ-100 при энергии фотонов E10 МэВ и её разбросе ΔE300 кэВ измерено с прямой регистрацией осколков деления в поликарбонатных плёнках при автоматическом счёте протравленных треков сечение реакции 238U(,F).

Практическая значимость.

- Разработана методика оптимальной генерации позитронов и квазимонохроматических аннигиляционных фотонов на ЛУЭ-100 ИЯИ РАН, которая может быть использована на других ускорителях электронов.

- На пучках позитронов с энергиями E  (1060) МэВ на ЛУЭ-100 проведён цикл измерений функций отклика и эффективностей регистрации черенковских и сцинтилляционных детекторов частиц, включая использованный на искусственных спутниках Земли спектрометр СЭЗ-8МА.

- Показана перспективность наработки в фотоядерных реакциях медицинских радиоизотопов для исследований, диагностики и терапии (включая однофотонную и позитронно-эмиссионную томографии и радиоиммунотерапию).

4

На защиту выносятся следующие основные результаты и положения:

- Установка для генерации на импульсном линейном ускорителе электронов на бегущей волне ЛУЭ-100 прецизионных пучков позитронов и квазимонохроматических аннигиляционных фотонов («моно-») для исследований ГР в ядрах, включающая в себя систему транспортировки, формирования и анализа пучков электронов и позитронов с её наиболее функционально нагруженной частью – поворотно-анализирующей системой.

- Магнитный спектрометр позитронов.

- Результаты измерений дифференциального коэффициента конверсии (ee) для оптимальных конвертеров при e энергиях E  (2560) МэВ.

- Полученные полные коэффициенты (ee) конверсии (I/I для средних токов для e и e) на созданной на ЛУЭ-100 системе генерации позитронов.

- Результирующие потоки и спектры квазимонохроматических аннигиляционных фотонов, образуемых при конверсии (e«моно-») на ЛУЭ-100.

- Измеренные на квазимонохроматических аннигиляционных фотонах сечения реакций 63Cu(,n) и 238U(,F) с разработанной методикой прямой регистрации осколков деления в поликарбонатных плёнках при автоматическом счёте протравленных треков.

- Разработанную методику и результаты измерений функций отклика и эффективностей регистрации черенковских и сцинтилляционных детекторов частиц с использованием для этого «одиночных» позитронов.

- Расчёты наработки на ускорителях электронов радиоизотопов для медицины.

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы были представлены на:

- VIII итоговой конференции Центра ядерных исследований (Харьков, 1971).

- Научной конференции МИФИ (М. 1971).

- Всесоюзной конференции «Разработка и практическое применение электронных ускорителей» (Томск, 1972).

5

- Международной конференции по физике электромагнитных взаимодействий (Германия, Майнц, 1979).

- Трех совещаниях-конференциях по ускорителям заряженных частиц (Дубна, 1978; Дубна, 1980; Протвино, 1994).

- Трех совещаниях-конференциях по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра (Рига, 1979; Ленинград, 1980; Санкт-Петербург 2010).

Публикации. Основные результаты диссертации содержатся в 21 публикации.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырёх глав и заключения. Общее количество страниц составляет 140, включая 45 рисунков, 4 таблицы и список литературы из 168 наименований.

Личный вклад автора в выносимые на защиту результаты определяющий.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во Введении обоснована актуальность диссертационной работы, сформулирована цель, показаны научная новизна и практическая значимость проведённых исследований, приведены выносимые на защиту основные результаты и положения.

В первой главе рассматривается получение на ЛУЭ-100 (импульсном, на бегущей волне) прецизионных пучков электронов и позитронов для генерации квазимонохроматических аннигиляционных фотонов с целью исследований ядер в области ГР. При этом была создана соответствующая установка (см. рис. 1) с основными частями: собственно сам ЛУЭ; система транспортировки, формирования и анализа получаемых пучков (СТФА, с 3 дипольными электромагнитами (М1М3) и 12 квадрупольными электромагнитами-линзами (Л1Л12)) с подчастью – поворотно-анализирующей системой (ПАС); системой четырех узлов конвертерных мишеней и на самом ЛУЭ, и на СТФА (КМ1КМ4); системой мониторирования пучков электронов и позитронов. Работы по сооружению и развитию ЛУЭ, созданию и развитию других частей этой установки (прежде всего, СТФА) шли параллельно и влияли друг на друга, ведя к улучшению достижимых параметров пучков электронов и позитронов. Пучок электронов ЛУЭ позволяет проверять свойства и юстировку магнитных элементов ЛУЭ и СТФА.

6

СТФА же совместно со своими мониторами позволяет измерять и настраивать различные существенные параметры пучков ЛУЭ (в частности, при генерации позитронов), благодаря чему были проведены исследования и настройки как целиком ЛУЭ, так и отдельных его систем. Такое параллельное развитие ЛУЭ и СТФА способствовало получению прецизионных пучков электронов и позитронов. Исследования, моделирование, реконструкция, юстировки и настройки этого ЛУЭ обеспечили пучки ускоренных электронов с: пучковой наработкой в несколько тысяч часов в год и несколько сотен часов в сеансе;  более чем удвоенными максимальными средними токами до ~17 мкА; почти удвоенными максимальными энергиями до ~100 МэВ; расширенным диапазоном доступных энергий ~(6100) МэВ; разбросами по энергии до ~(0,4)%.

В настоящей работе на СТФА накладываются жесткие требования анализа и проводки на десятки метров (для снижения фона от ЛУЭ целиком и (ee) конвертера) без потерь полезных пучков позитронов, обладающих на порядки бóльшими эмиттансами по сравнению с таковыми у электронов. Особенно важно отсутствие потерь на участке пучкопровода СТФА «90» в области аннигиляционной мишени (из-за низкого допустимого коэффициента конверсии (e«моно-»). Согласно проделанным расчетам оптимально выбрана и сооружена наиболее функционально нагруженная часть СТФА – ахроматическая ПАС с зеркальной симметрией, состоящая из двух секторных магнитов (245) и четырёх линз между ними и обладающая разрешением до ~0,1% и аксептансами горизонтальным ~1,60103 мрад и вертикальным ~0,57103 мрад.

Для измерений дифференциального коэффициента конверсии K{E,E}  I/(IE) разработан спектрометр e с захватываемыми относительным разбросом энергий (E/E)  1,3% и телесным углом   0,5104 ср и низким фоном. При разных токах пучков e и e для измерений их распределений (поперечных, энергетических, фазовых, временных) разработаны мониторы (цилиндры Фарадея; магнитно-индукционные; вторичной эмиссии; люминесцентные; переходного или черенковского излучения; ионизационные и др.).

7

8

Имеются два подварианта методики генерации позитронов: без и с дополнительным их ускорением (для образуемых позитронов при (ee) конверсии в толстых мишенях-конвертерах с большими Z и толщинами T). Для обоих подвариантов существенны, прежде всего, параметры пучка позитронов из конвертера, которые, к сожалению, плохо поддаются расчётам, так что нужны экспериментальные данные, которые для наиболее важного из этих параметров – дифференциального коэффициента конверсии K(E,E) отсутствовали в нужной области энергий.

Рис. 2. Зависимости K(E) при различных E для Ta конвертеров толщиной T1,3Xo.

a)                                                                                  b)

Рис. 3. Зависимости a) K(E(E)i) и b) K(E(E)i)/E от E для (E)i(E)макс (сплошные кривые) и (E)i220 МэВ (штриховые кривые) при 9 МэВ E 220 МэВ. При E(2560) МэВ данные наши; при E25 МэВ данные из [1], нормированные на наши данные при E25 МэВ; при E60 МэВ данные из [2], нормированные на наши данные при E60 МэВ.

9

С помощью созданного спектрометра позитронов при E  (2560) МэВ для оптимального по Z и T конвертера мы измерили K(E,E) при нормальных падении электронов и испускании позитронов (см. рис. 2). «Сшивка» с данными работ [1,2] дала K для E(9220) МэВ (см. рис. 3 a) и b)), охватывая практически всю интересную для генерации позитронов область E и E. Без дополнительного ускорения позитронов полученные K(E,E) дают ход зависимостей конечных токов позитронов от их энергий (I)кf{(E)к}. Оказывается, что при фиксированной мощности пучка электронов на конвертере, их оптимальные энергии (E)оптим  (6090) МэВ (см. рис. 3 b)).

Рис. 4. Зависимости (I)к макс при н опт и w=20 см от (E)к макс. 1– расчет для (E)к150 кэВ и аксептанс СТФА (Vа)  e эмиттанса (Vэ); 2– расчет для (E)к/(E)к макс0,5% и Vа>Vэ; 3 и 4 – расчет и эксперимент для (E)к/(E)к макс0,5% и Vа<Vэ соответственно.

Для подварианта с дополнительным ускорением позитронов удалось, используя измеренные нами зависимости K(E,E), развить реалистичную модель динамики дополнительного ускорения позитронов. Рассчитанные по этой модели зависимости: (I)кf{(E)к}; (I)к макс f{(E)к макс} (при некой неизменной напряженности СВЧ поля в «доускорителе» e и при разных её значениях соответственно (для последнего см. рис. 4)); (I)к максf{н}, где начальный сдвиг фазы СВЧ волны в «доускорителе» н связан с фазовым скольжением позитронов в нем, хорошо согласуются с нашими экспериментальными результатами. Указанная модель позволила выявить эффективный диапазон начальных энергий (E)н захватываемых в дополнительное ускорение e с конвертера, важный для проектирования согласующих и фокусирующих магнитных  устройств

10

на части ЛУЭ – «доускорителе» e, и дать рекомендации для оптимальных для «доускорения» позитронов фазовращателей в многосекционных ЛУЭ.

Описаны методические приёмы и результаты получения прецизионных пучков позитронов на ЛУЭ-100. На ЛУЭ-100 с и без дополнительного ускорения позитронов созданы их прецизионные пучки: 1) основные (с максимально достижимыми (I)к при малых поперечном эмиттансе и разбросе ((E)к/(E)к); 2) калибровочные «одиночные». Доступные выходные параметры пучков позитронов: (E)к(670) МэВ; ((E)к/(E)к)(12)%; (I)к до ~109 e/с. При этом максимальные полные коэффициенты конверсии (ee) находятся на лучшем достигнутом мировом уровне при близких условиях.

a)                                                                        b)

Рис. 5. a) (I+)к/(I-) от (E+)к для разных конвертеров (номер на кривой – номер конвертера) на ЛУЭ-100 ИЯИ РАН, 2′ - максимумы кривых 2 от (E+)к при разном «доускорении» e+;

b) (I+)к от (E+)к из Saclay без «доускорения» e (кривая 1 [3]) и Giessen с «доускоренем» e (кривая 2 [4]) для ЛУЭ с близкими параметрами (на полных ускорителях E~70 МэВ; I~100 мкА; кривые 1 и 2 взяты для одинаковых значений (E)к/(E)к  1%; в обоих случаях из пучков полученных позитронов выделяются с помощью практически одинаковых СТФА части с малыми и близкими друг другу поперечными эмиттансами).

Из проведенных расчетов и экспериментов на ЛУЭ-100, а также из анализа данных из Saclay и Giessen (см. соответственно рис. 5 a) и b) ) следует: для исследований ГР в атомных ядрах при E~30 МэВ выгоднее получать позитроны

11

без их дополнительного ускорения, используя внешний по отношению к ЛУЭ конвертер (ee).

Полученные на ЛУЭ-100 результаты по генерации позитронов пригодны и для иных импульсных резонансных ускорителей электронов при получении на них прецизионных пучков позитронов с возможным применением при этом освоенных на ЛУЭ-100 методик настройки и мониторирования таких пучков и, в частности, на импульсном разрезном микротроне РАМ-55 ФИАН [5].

Во второй главе рассмотрены свойства и оптимальные условия получения в мишенях с низкими Z фотонов от аннигиляции позитронов на лету с электронами мишени. Проведен анализ свойств сечений образования коллимированных квазимонохроматических фотонов от аннигиляции позитронов на лету («моно-»), важный для выбора конкретных вариантов методики использования аннигиляционных фотонов и определения их потоков и спектров. Подчеркнуто: в отличие от случая тормозных фотонов существующая теория позволяет проводить расчеты с высокой точностью, что особенно важно при прецизионных исследованиях структуры ГР в атомных ядрах. Для превалирующей двухфотонной аннигиляции в лабораторной системе вперёд под углами a по отношению к направлению движения падающего на мишень позитрона испускаются «жёсткие» аннигиляционные фотоны, энергия которых E зависит от a и при a0 составляет (E/2), где E и  – полные энергии падающего позитрона и покоящегося электрона соответственно. Полная ширина по E распределения сечения образования таких фотонов на половине высоты (FWHM) составляет /2, что и задаёт масштаб монохроматичности, которую можно без значительной потери достижимой интенсивности ожидать в используемой методике получения «моно-». Различие угловых распределений образуемых в мишени аннигиляционных и тормозных фотонов позволяет менять соотношение между ними при внеосевом коллимировании в пользу первых (правда с существенным снижением интенсивностей этих фотонов). С другой стороны, использование мечения  при регистрации  совпадений  с «мягким»  фотоном  от  двухфотонной

12

аннигиляции – ещё один путь подавления этого фона (а также и иных фонов, хотя в этом случае имеет место сильная конкуренция со стороны методики мечения тормозных фотонов при совпадениях с испустившими их e).

Рис. 6. Зависимости полного коэффициента конверсии e«моно-» от E для Be мишеней толщиной 1– T0,5 мм и 2– T1,0 мм при углах приосевого коллиматора c: a) 0,4010 рад; b) 0,9710 рад; c) 1,7410 рад; d) 2,8810 рад. Крестики – Монте-Карло расчет [6].

Сообщается о разработанной послойной численно-аналитической методике расчета потоков и спектров квазимонохроматических фотонов от аннигиляции e на лету. В отличие от случая определения коэффициентов конверсии (ee), где мы предпочли расчётам проведение экспериментальных исследований, для расчётов полных и дифференциальных по E коэффициентов конверсии (e«моно-») было сочтено, что они могут проводиться гораздо более реалистично, благодаря на порядки меньшим толщинам мишеней T и значительно большим существенным в задаче энергиям участвующих в ней частиц. По этой программе проведен широкий комплекс расчетов потоков и спектров таких «моно-» (см., например, рис. 6 и 7), показавший хорошее согласие со значительно более трудоёмкими расчётами  по методу Монте-Карло  и позволивший

13

составить и достаточно полную общую картину, и дать нужные сведения для собственных экспериментов. Созданная программа для таких расчетов пригодна как для случая монохроматического и «игольчатого» пучка позитронов, так и для отклонений от этого случая. При этом показана возможность большой чувствительности формы спектров «моно-» от разбросов E и от смещений и разбросов направлений падающих позитронов относительно оси пучка. Без проведения специальных контрольных измерений в проводимых экспериментах с такими «моно-» это делает сомнительными попытки улучшения их энергетического разрешения с помощью решения соответствующей обратной задачи из-за недостаточной определённости ядра интегрального уравнения в этой задаче.

Рис. 7. Зависимости дифференциального коэффициента конверсии e«моно-» от kа для Be T мм и E МэВ. 1– c рад; 2– c14 рад; 3– c288 рад.

Таблица 1. Полные потоки N и разбросы (FWHM) энергии E фотонов от аннигиляции на лету e c энергией (E)к16 МэВ и ее разбросом (E)к/(E)к)1% из Be толщиной T на ЛУЭ-100 при пучке e с E85 МэВ и I17 мкА, для e из конвертера КМ3 при разных T и углах коллимирования c

| T, мм | c, 102 рад | N, 1/сек | E, кэВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,97 | ~104 | ~350 |
| 1 | ~3 | ~105 | ~450 |
| 23 | ~3 | ~2105 | ~550 |

Описано получение на ЛУЭ-100 квазимонохроматических аннигиляционных фотонов и сообщаются данные о полученных потоках и спектрах таких фотонов (см., табл. 1 и рис. 8). При этом для получения прецизионных пучков квазимонохроматических  фотонов  от аннигиляции  e  на лету  были  разработаны

14

способы мониторирования пучков этих фотонов (как прямого, так и на основе измерений падающих пучков позитронов). В нашем случае из-за сравнительно низких доступных на ЛУЭ-100 токов падающих на конвертер (ee) электронов и отсюда отсутствия достаточного запаса интенсивности генерируемых позитронов было принято решение работать при осевом коллимировании аннигиляционных фотонов и не использовать методику их мечения.

Рис. 8. FWHM спектров аннигиляционных фотонов для разных E , Be мишени T мм и c(0,97 ; 1,74102 и 2,88102) рад. 1– (E/E)0; 2– (E/E)0,5%; 3– (E/E)1,0%.

Полученные на ЛУЭ-100 результаты пригодны и для иных импульсных резонансных ускорителей электронов (в частности, для импульсного разрезного микротрона РАМ-55 ФИАН [5]) при получении на них прецизионных пучков квазимонохроматических аннигиляционных фотонов с возможным применением освоенных на ЛУЭ-100 методик настройки и мониторирования этих пучков.

В третьей главе сообщается о проведении собственных исследований ГР в ядрах в реакциях с квазимонохроматическими аннигиляционными фотонами с использованием методик регистрации продуктов исследуемых реакций, адекватных как типам этих реакций, так и особенностям импульсных ЛУЭ (особенно их временным характеристикам).

15

Для квазимонохроматических аннигиляционных фотонов описаны проведенные на ЛУЭ-100 измерения сечений «эталонных» реакций 63Cu(,n) и 238U(,F) с использованием низкофоновых и высоко чувствительных и избирательных методов регистрации продуктов реакций.

На ЛУЭ-100 мы измерили сечение реакции 63Cu(,n)62Cu с помощью полученного пучка «моно-» и с применением пригодного при высокой скважности ускорителей e активационного метода. При этом использовался для измерения -активности имеющий в принципе большой запас по эффективности двухкристальный -спектрометр с регистрацией (,)- совпадений вылетающих в противоположные стороны «распадных» -квантов с энергиями E0,511 МэВ каждый от аннигиляции e вещества и испущенных при распадах ядер-продуктов e после практически полного торможения последних.

Основные черты этого эксперимента (см. рис. 1): конвертер (ee) в узле КМ3 при E80 МэВ и I7 мкА; Be аннигиляционная мишень толщиной 1 мм; облучаемые образцы из натуральной Cu (8мм35 мм) сразу за выделяющим с аннигиляционной мишени угол 0,97102 рад коллиматором 30 мм в локальном доме защиты (со стенками от периферии к центру: 10 см полиэтилена и/или парафина; листы Cd; 10 см Pb); -спектрометр с двумя кристаллами NaI (каждый 60 см60 см), имеющий измеренную с помощью специально изготовленного источника 18F эффективность регистрации 6%.

Рис. 9. Сечение реакции 63Cu(,n).

Точки и кривые 1 и 2  данные наши и из работ [6] и [7] соответственно.

16

В подтверждение высокой способности методики фотоядерных исследований с использованием аннигиляционных «моно-» в получении достоверных результатов было получено хорошее согласие с иными такого типа данными [6,7] (см. рис. 9). Методика подходит для большой группы ядер и может давать информацию о конкуренции каналов распада ГР.

Рис. 10. Фотография следов пробоев в металлизированной плёнке.

Вторая разработанная нами методика экспериментов для исследований ГР с использованием «моно-» основана на прямой регистрации осколков деления в поликарбонатных плёнках с автоматическим счётом протравленных треков (см. рис 10). Методика пригодна для ускорителей электронов с высокой скважностью для изучения деления ядер под действием либо непосредственно позитронов (электронов), либо «моно-», что позволило для последних на ЛУЭ-100 измерить абсолютное сечение реакции 238U(,F), обеспечив независимую проверку известного метода на основе множественности испускаемых нейтронов [8,9]. По сравнению с только что описанной методикой, где толщина физической мишени возможна до ~10 г/см2, здесь она ~1 мг/см2, т.е. на ~4 порядка меньше, так что для приемлемой точности измерений нужна тщательная оптимизация (в частности, использование многослойных мишеней большой площади с обеспечением при этом регистрации осколков с высокой эффективностью). Осколки производят  в  пленках  радиационные  повреждения ,  превращающиеся  после

17

протравливания в щелочи в сквозные отверстия диаметром в несколько мкм, которые можно обнаружить и сосчитать с помощью пробоя.

Использовались мишени из естественного U толщиной (10,02) мг/см2 и 100 мм на Al подложке толщиной 0,2 мм. Для облучения слои (до 30 штук) собирались в сэндвич с поликарбонатными пленками. Оптимизировались условия травления и пробоев этих плёнок. Измеренная по спонтанному делению 238U абсолютная эффективность регистрации осколков деления оказалась 60%.

Сечение фотоделения 238U было измерено нами при облучениях длительностью 2,5 часа 20 слоев U при E10 МэВ и E350 кэВ (FWHM) и оказалось (6512) мбарн, что хорошо согласуется при той же E со значениями этого же сечения 55 мбарн и 68 мбарн соответственно из [8] и [9], измеренными также с аннигиляционными «моно-», но с использованием регистрации нейтронов после их замедления и с учетом анализа множественности этих нейтронов. Была показана применимость такого типа измерений и в случае реакции 237Np(,F).

Результаты наших экспериментов для реакций 63Cu(,n) и 238U(,F) указывают на то, что трудности из-за возможного фона как от конвертера, так и при взаимодействии проводимых по СТФА пучков e и e со стенками пучкопровода (особенно на участке «90»!) оказываются вполне преодолимыми. Они же подтверждают корректность: процедуры вычитания фона от образуемых в аннигиляционной мишени тормозных фотонов; калибровки энергетической шкалы системы; расчетов потоков квазимонохроматических фотонов от аннигиляции e на лету в Be мишени. Анализ показывает, что у таких экспериментов могут быть большие резервы за счет увеличения токов e и e, потоков «моно-» и эффективностей регистрации продуктов реакций.

В четвертой главе  рассмотрены прикладные применения пучков электронов, позитронов, тормозных и аннигиляционных фотонов от импульсных резонансных ускорителей электронов, как с использованием реакций в области возбуждения ГР (и несколько выше), так и без непосредственной связи с ГР.

18

Сообщается о разработанной методике и проведенных по ней исследованиях детекторов частиц – различных черенковских и сцинтилляционных детекторов.

Проведён на пучках «одиночных» позитронов на ЛУЭ-100 цикл измерений функций отклика и эффективностей регистрации черенковских и сцинтилляционных детекторов частиц, в частности, для использованного на  искусственных спутниках Земли спектрометра электронов СЭЗ-8МА (см. рис. 11,12).

Рис. 11. Функции отклика спектрометров при различных E для: a) NaI(Tl); b) СЭЗ-8МА.

Рис. 12. Для спектрометров NaI(Tl) и СЭЗ-8МА зависимости от E для: a) (E/E); b) Ao.

Проведены оценки наработки в фотоядерных реакциях радиоизотопов для исследований, диагностики, терапии в медицине (для позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), однофотонной томографии и радиоиммунотерапии).

Условия при проведении указанных оценок полной нарабатываемой к концу облучения активности a: энергия и средний ток падающих на W радиатор электронов соответственно 55 МэВ и 40 мкА;  толщина радиатора  Xр0,3(Xo)р1 мм,  где  (Xo)р – радиационная

19

длина материала радиатора; эфф – коэффициент для определения эффективной толщины радиатора (Xр)эффэффXр , чтобы можно было использовать значение (1)-ого момента сечения (E) используемой для образования нарабатываемого радиоизотопа реакции при насыщении этого момента, а именно значение (1)насыщ ; время облучения  tобл  T1/2 , где T1/2 – период полураспада нарабатываемого радиоизотопа; мишень с молекулярным весом  M  и составами химическим  хим1  и изотопным  из1 ; выбранная для оценок толщина такой мишени 10 гсм2; (E)порог – порог используемой при наработке реакции.

Таблица 2. Возможности фотоядерной наработки полной активности a

указанных радиоизотопов

| п/п | ядро- мишень; М, гмоль1 | соединение в мишени; М, гмоль1 | реакции; (первичные распады) | ядро- продукт; T1/2 | (E)порог, МэВ | [(1)насыщ  эфф], мб | a, мКи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 100Mo; 99,907 |  | (,n) | 99Mo; 66,02 ч | 8,3 | 50 | 3050 |
| II | 16O | H2O; 18,015 | (,n) | 15O; 122 с | 15,7 | 3 | 1016 |
| III | 16O | H2O; 18,015 | (,t); (,nd); (,p2n) | 13N; 9,98 м | 25,0; 31,3; 33,5 | 0,020,10 | 734 |
| IV | 12C; 12,011 |  | (,n) | 11C; 20,38 м | 18,7 | 2 | 1016 |
| V | 16O | H2O; 18,015 | (,n);… | 11C; 20,38 м | 25,9;… | 0,050,10 | 1734 |
| VI | 20Ne; 19,992 |  | (,d); (,pn); (,2n) () | 18F; 109,8 м (1,67 с) | 21,1; 23,3; 28,5 | 0,050,15 | 1545 |
| VII | 23Na; | NaCl; 58,443 | (,n);… | 18F; 109,8 м | 20,9;… | 0,100,30 | 1030 |
| VIII | 124Xe; 123,906 |  | (,n) (EC, ) | 123I; 13,0 ч (2,08 ч) | 10,2 | 80100 | 3938 4923 |
| IX | 48Ti; 47,95 |  | (,p) | 47Sc; 3,42 дн | 11,4 | 9,95 | 1266 |
| X | 68Zn; 67,93 |  | (,p) | 67Cu; 61,9 ч | 10,0 | 3,4 | 305 |
| XI | 112Sn; 111,91 |  | (,p); (,n) (EC, ) | 111In; 2,83 дн (35 м) | 7,5; 10,8 | 1,1 80100 | 4361 5451 |
| XII | 58Ni; 57,935 |  | (,p); (,n) (EC, ) | 57Co; 271 дн (36,0 ч) | 8,2; 12,2 | 3040 13 | 4500 5600 |

20

Для оценок были выбраны существенные и яркие примеры наработки тех радиоизотопов, эффективность применения которых в медицине доказана и для которых уже разработаны методики использования. В табл. 2 для всех таких радиоизотопов даны достижимые активности a для случаев IXII при указанных условиях. Случаи IVIII относятся к радиоизотопам, используемым для исследований и диагностики, а случаи IXXI – к используемыми для радиоиммунотерапии. Случай XII связан с наработкой источников, необходимых для калибровки используемых в медицине -камер. К этому добавлены перспективные радиоизотопы, которые пока широко не применяются. В табл. 3 даны a для упомянутых последними изотопов, наработанных в (,d)- и (,pn)-реакциях.

Таблица 3. Возможности наработки a в реакциях (,d) и (,pn)

для перспективных ПЭТ-радиоизотопов

| ядро- мишень | М, гмоль1 | ядро- продукт | T1/2, мин | (E)порог, МэВ | [(1)насыщ  эфф], мб | a, мКи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32S | 31,972 | 30P | 2,5 | 21,2 | 0,40,7 | 76133 |
| 40Ca | 39,963 | 38gK | 7,6 | 21,4 | 0,17 | 26 |
| 46Ti | 45,953 | 44gSc | 235,8 | 21,7 | 0,260,31 | 3441 |
| 64Zn | 63,929 | 62Cu | 9,7 | 18,6 | 0,32 | 30 |
| 66Zn | 65,926 | 64Cu | 762,0 | 18,8 | 0,31,0 | 2892 |
| 70Ge | 69,924 | 68Ga | 68,1 | 18,8 | 1,6 | 140 |

В Заключении приводятся основные результаты диссертационной работы:

- Впервые в нашей стране создана установка для получения прецизионных пучков позитронов и квазимонохроматических аннигиляционных фотонов («моно-») для исследований гигантских резонансов в ядрах, включающая в себя импульсный линейный ускоритель электронов на бегущей волне ЛУЭ-100, систему транспортировки, формирования и анализа пучков электронов и позитронов со спектрометром позитронов, систему узлов конвертерных (ee) мишеней; узел аннигиляционной (e«моно-») мишени с очищающим магнитом,  систему  мониторирования пучков.  Получены коэффи-

21

циенты конверсии (ee) и (e«моно-») на уровне лучших мировых достижений в интересуемой области энергий.

- Впервые измерен дифференциальный коэффициент конверсии (ee) для энергий электронов (2560) МэВ. Показано, что для получения интенсивного пучка позитронов оптимальная энергия электронов в пучке с фиксированной мощностью составляет (6090) МэВ.

- Разработана модель динамики позитронов при их дополнительном ускорении в ЛУЭ, результаты которой хорошо согласуются с данными наших экспериментов. Показано, что при энергиях позитронов до ~30 МэВ, практически включающих в себя требуемые для исследований E1 и E2 гигантских резонансов, на ЛУЭ с номинальными энергиями электронов до ~100 МэВ позитроны выгоднее получать без их дополнительного ускорения.

- На ЛУЭ-100 получены прецизионные пучки позитронов со средним током до ~109 e/с и энергией (670) МэВ при её разбросе (12)%.

- Создана программа расчётов полных и дифференциальных коэффициентов конверсии (e«моно-») и показано, что на ЛУЭ-100 для Be аннигиляционной мишени толщиной (12,5) мм и углах коллимирования фотонов (13)102 рад потоки «моно-» ~(0,12)105 с1 при энергии фотонов E16 МэВ и её разбросах ~(350550) кэВ.

- На пучке «моно-» на ЛУЭ-100 активационной двухкристальной методикой при энергиях фотонов E(1225) МэВ с разрешением ~350 кэВ измерены сечения используемой в качестве эталона при исследованиях гигантских резонансов реакции 63Cu(,n)62Cu. Применённая методика пригодна для измерений сечений фотонейтронных реакций для большой группы ядер.

- Впервые с помощью методики прямой регистрации осколков деления в поликарбонатных плёнках с автоматическим счётом протравленных треков на пучке «моно-» на ЛУЭ-100 при E10 МэВ и разрешении ~300 кэВ измере-

22

но сечение реакции 238U(,F). Получена независимая проверка метода измерений сечений фотоделения, основанного на обработке зарегистрированной множественности испускаемых в реакциях нейтронов.

- На пучках позитронов на ЛУЭ-100 проведён цикл измерений функций отклика и эффективностей регистрации черенковских и сцинтилляционных детекторов частиц, включая использованный на спутниках Земли спектрометр СЭЗ-8МА.

- Показаны большие перспективы наработки в фотоядерных реакциях ряда медицинских радиоизотопов для исследований, диагностики и терапии (включая позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ), однофотонную томографию и радиоиммунотерапию).

Основные результаты диссертации опубликованы в работах:

- Л.З.Джилавян и др. Применение методов планирования эксперимента для выставки фокусирующих катушек инжекторной секции, моделирование электронной пушки ЛУЭ. Материалы конференции МИФИ, М., 1971, с. 23.

- Л.З.Джилавян, В.А.Обозный. Оптимальные характеристики ахроматической анализирующей системы типа K.L.Brown’а. Материалы Всесоюзной конференции “Разработка и практическое применение электронных ускорителей”, Издательство Томского университета, Томск, 1972, с. 126-127.

- Л.З.Джилавян, В.А.Обозный. Некоторые варианты ахроматических поворотно-анализирующих систем. Труды ФИ АН СССР, т. 69, “Наука”, М., 1973, с. 120-124.

- Л.З.Джилавян, В.А.Обозный, В.Н.Пономарев. Оптимальная настройка ускорителя ЛУЭ-50 по фазам. Вопросы атомной науки и техники (ВАНТ). Физика высоких энергий и атомного ядра. 5(7), ХФТИ, Харьков, 1973, с. 45-47.

- Л.З.Джилавян, В.А.Обозный, В.Н.Пономарев. Измерение фазовой протяженности электронных сгустков ЛУЭ-50 ИЯИ АН СССР. ВАНТ. Линейные ускорители. 1(2), ХФТИ, Харьков, 1976, с. 59-60.

23

- Л.З.Джилавян и др. Предварительные результаты по регистрации пика квазимонохроматических фотонов от аннигиляции позитронов на лету на ЛУЭ-50. Там же, с.66-67.

- Л.З.Джилавян. Система получения пучков позитронов и квазимонохроматических фотонов от аннигиляции позитронов на лету на ЛУЭ ИЯИ АН СССР. Препринт ИЯИ АН СССР П-0099, М., 1978.

- L.Z.Djilavyan. The quasimonoenergetic annihilation photon facility at the LINAC of the Moscow Institute for nuclear research. Contributions to the International conference on nuclear physics with electromagnetic interactions. Institut für Kernphysik, Johannes Gutenberg Universität, Mainz, Germany, 1979, 8.4.

- Л.З.Джилавян. Мониторирующая аппаратура системы получения позитронов и квазимонохроматических аннигиляционных фотонов на ЛУЭ ИЯИ АН СССР. Материалы XXIX совещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра. “Наука”, Л., 1979, с. 356.

- Л.З.Джилавян, А.В.Лелеков. Магнитный спектрометр для измерения дифференциального коэффициента конверсии электронов в позитроны. Краткие сообщения по физике ФИ АН СССР, № 8, 1979, с. 43-48.

- Л.З.Джилавян, А.В.Лелеков. Измерение дифференциального коэффициента конверсии электронов в позитроны на танталовых мишенях оптимальной толщины для 25 МэВ  E  60 МэВ. Там же, с. 37-42.

- Л.З.Джилавян, Н.П.Кучер. Измерение сечения реакции 63Cu(,n) на пучке квазимонохроматических фотонов в области энергий 12-25 МэВ. ЯФ 30(1979)294-298.

- Л.З.Джилавян, В.Л.Кузнецов, Н.П.Кучер, В.Г.Недорезов и др. Использование методики регистрации осколков деления в тонких пленках для измерения сечений фотоделения 238U на пучке квазимонохроматических аннигиляционных фотонов. Препринт ИЯИ АН СССР П-0121, М., 1979.

- Л.З.Джилавян и др. Исследование характеристик черенковского детектора на пучке “одиночных” ультрарелятивистских позитронов. Препринт ИЯИ

24

АН СССР П-0128, М., 1979.

- Л.З.Джилавян, Н.П.Кучер, Г.В.Лупенко. Спектрометр релятивистских электронов низких энергий в составе космических лучей и его градуировка на пучке “одиночных” позитронов. Краткие сообщения по физике ФИ АН СССР, № 2, 1980, с. 15-21.

- Л.З.Джилавян, Н.П.Кучер, Г.В.Лупенко. Спектрометрические характеристики однокристального NaI(Tl) спектрометра полного поглощения при энергиях 10-60 МэВ. Материалы XXX совещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра. “Наука”, Л., 1980, с. 530.

- Л.З.Джилавян и др. Потоки и спектры квазимонохроматических фотонов от аннигиляции позитронов на лету. Препринт ИЯИ АН СССР П-0152, М. 1980.

- Л.З.Джилавян, А.И.Карев. Динамика позитронного пучка с конвертерной мишени при его доускорении в ЛУЭ на бегущей волне. Труды VII Всесоюзного совещания по ускорителям заряженных частиц. Изд. отдел ОИЯИ, Дубна, 1981, том I, стр. 209-212.

- Л.З.Джилавян, Р.Л.Кондратьев и др. Система формирования пучка для экспериментов по рассеянию электронов на ядрах на Московском разрезном микротроне непрерывного действия. Труды XIV совещания по ускорителям заряженных частиц. ИФВЭ, Протвино, 1994, т. 4, с. 202-206.

- Л.З.Джилавян, А.И.Карев, В.Г.Раевский. О возможностях наработки с помощью фотоядерных реакций радиоизотопов для целей ядерной медицины на разрезном микротроне на 55 МэВ. Препринт ИЯИ РАН 1268/2010, М. 2010.

- Л.З.Джилавян, А.И.Карев, В.Г.Раевский. Возможности наработки с помощью фотоядерных реакций радиоизотопов для задач ядерной медицины. ЯФ 74(2011, № 12)1-7.

25

Цитируемая литература:

- M.Bernardini et al. Mesure du rendement de conversion negaton-positon. Rapport CEA N 2212, Saclay, 1962.

- T.L.Aggson, L.Burnod. Production de positrons a l’accelerateur d’Orsay. Determination de la section efficace a 0 sur cibles epaisses. Rapport LAL 27, Orsay, 1962.

- P.Carlos. These. A l’Universite de Paris-SUD. Centre d’Orsay. Série A, N° d’ordre 902, 1972.

- U.Kneissl et al. The Quasimonoenergetic Photon Facility at the Giessen 65 MeV Electron Linear Accelerator. Nucl.Instr.and Meth. 127(1975)1-10.

- A.I.Karev, A.N.Lebedev, V.G.Raevsky, A.N.Kamanin, N.I.Pakhomov, V.I.Shvedunov. 55 MeV race-track microtron of Lebedev institute. Proceedings of the Russian Particle Accelerator Conference RuPAC 2008, Zvenigorod, Scientific Council of Russian Academy of Sciences on Charged Particle Accelerators, p. 124-126.    http://accelconf.web.cern.ch/AccelConf/r08/papers/TUAPH10.pdf

- R.E.Sund et al. Measurement of the 63Cu(,n) and (,2n) Cross Sections. Phys.Rev. 176(1968)1366-1376.

- S.C.Fultz et al. Photoneutron Cross Sections for Natural Cu, Cu63, and Cu65. Phys.Rev. 133(1964)B1149-B1154.

- A.Veyssiere et al. A Study of the Photofission and Photoneutron Processes in the Giant Dipole Resonance of 232Th, 238U and 237Np. Nucl/Phys. A199(1973)45-64.

- J.T.Caldwell et al. Giant resonance for the actinide nuclei: Photoneutron and photofission cross sections for 235U, 236U, 238U, and 232Th. Phys.Rev. C21(1980)1215.

26