W-Be источник нейтронов ИН-ЛУЭ (ИЯИ, Питомник)

W-Be источник нейтронов ИН-ЛУЭ установлен на пучке ускорителя ЛУЭ-8-5 по схеме пучок электронов с энергией 8 МэВ – тормозная W мишень – пучок гамма-квантов – нейтроно-производящая Be мишень – замедлитель нейтронов. Моделирование процессов рождения и замедления нейтронов в источнике, проведенное совместно сотрудниками ЛАЯ, ЛФЯР  и Расчетно-теоретическим сектором ЛНИ позволили определить оптимальную конструкцию источника. В источнике ИН-ЛУЭ предусмотрены как внутренняя полость для облучения образцов тепловыми нейтронами (плотность потока 107- 108 см-2с-1), так и каналы  для вывода тепловых и быстрых нейтронов из источника (поток 109 – 1010 с-1).

Совместно с  Центральной Аэрологической Обсерваторией и Московским авиационным институтом начаты работы по исследованию элементного состава аэрозолей в приповерхностном слое Земли с использованием нейтронно-активационного анализа на тепловых нейтронах. В этом случае исследуемые образцы облучаются во внутренней камере источника, а активированные образцы исследуются с помощью низко-фонового спектрометра на основе сверхчистого Ge.

Изменение конфигурации Be-мишени внутри источника позволяет получать выведенный пучок  нейтронов с требуемым энергетическим  спектром. На выведенном пучке тепловых нейтронов совместно с ФИАН отрабатывается методика исследований по нейтронной дифрактоскопии, рассматриваются и другие направления исследований. Другая конфигурации Be-мишени и применение борного фильтра в выводном канале позволяет получать пучок быстрых нейтронов с отношением быстрых нейтронов (0.2-6 МэВ) к тепловым (< 1 эВ) порядка 100.

Таким образом, на базе ускорителя ЛУЭ-8-5  и  W-Be источника нейтронов возможно проведение работ с нейтронами в широкой области энергий – от тепловых до быстрых.